[image: image1.png]ASP
AGRIGENTO




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Azienda Sanitaria Provinciale  1 

AGRIGENTO

DIPARTIMENTO DI  RIABILITAZIONE E CURE  INTERMEDIE

Direttore Dr. Alfredo Zambuto  

Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”

U. O. COMPLESSA  DI  Medicina Fisica e Riabilitativa
UO Lungodegenza post-acuzie
Direttore Dr. Alfredo Zambuto

Apparecchiatura per Neuromodulazione - Lorenzaterapia
Corrente Transcutanea : modulata in ampiezza frequenza durata
Modo di Erogazione:somministrazione transcutanea di sequenze di impulsi

Modo di trasmissione del segnale:tramite elettrodi adesivi pregellati

Funzionamento

Tensione Costante (CV)

Tensione di picco  300V

Frequenza: fino a 875Hz
Durata impulso: fino a 100µs
Canali di uscita 4
Display LCD retro-illuminato, per la visualizzazione ed il  controllo dei parametri operativi

A colori TOUCH SCREEN, 10.1” con touch screen capacitivo

Supporti memoria gestiti

Memoria interna e USB

Schede paziente memorizzati sulla memoria utente : >999

Schede paziente memorizzati sulla memoria USB : >999

Protocolli memorizzati: protcolli memorizzati per:

Radicolopatie

Artralgie Degenerative

Traumi Sportivi

Patologie Vascolari
Accessori in dotazione

N.1 cavo di alimentazione di rete

N. 2 fusibili

N. 1 manuale d’uso

N. 1 manuale applicativo

N.1 chiave USB

N.1 cavo uscita CH1-2 completo di connettore a clip
N.1 cavo uscita CH3-4 completo di connettore a clip
N.4 confezioni di elettrodi monouso (n.50 pezzi cadauna)
N.1 porta cavi
Treadmill  riabilitativo

N° 1 Treadmill  riabilitativo con nastro sensorizzato  a celle di carico e  monitor 46 pollici posizionato frontalmente integrato,  in grado di valutare contemporaneamente  sia l’ analisi del passo (gaits analysis) che l’ analisi del movimento e posturale con telecamera  3D integrata di tutti i segmenti del corpo ed il controllo in real time e in feed back dell’assetto posturale in situazione dinamica , e/o in realtà virtuale. Stampa  del report di gaits analysis. Display  touch-screen da 20” widescreen con risoluzione 1600x 900 pixel ( o similare),  Stampante laser colori wireless di ultima generazione, gruppo di continuità dedicato.  

Apparecchi di meccanoterapia  per la rieducazione funzionale arti superiori e inferiori

N°5  apparecchio computerizzato di mobilizzazione passiva di anca/ginocchio/ caviglia aventi le seguenti caratteristiche:  controllo velocità estensione/ flessione, controllo forza,controllo tempo libero, incremento automatico estensione, incremento auto-matico flessione, pausa in estensione, pausa in flessione, cicli di riscaldamento ampiezza di movimento ginocchio da -5°a +130° ;ampiezza movimento caviglia da -30° a +40°, ampiezza movimento anca da 5° a 80°-130°.Velocità da 50°/min a 220°/min.; regolazione della caviglia( flessione)  da  –30° a +40°; regolazione della caviglia (rotazione) da –30° a + 30°; telecomando di sicurezza, inversione automatica del movimento; regolazione flesso-estensione e velocità digitale; regolazione pause; regolazione del livello di forza, timer, collegamento ad uno stimolatore, regolazione soglie di dolore. N° 6 Set ricoperture protezione per unità CPM per ginocchio. Supporto cosce e gamba in plastica, fasce fissaggio a letto. N° 6 Cavi elettrici mt 10 di collegamento , N° 4 carrelli trasporto. Alimentazione 220V, 50-60 Hz. Rispetto norme CEE. Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata. 
N° 2  apparecchio  per la riabilitazione passiva continua della articolazione tibio-tarsica aventi le seguenti caratteristiche tecniche: sistema di controllo dei movimenti di flessione plantare e dorsale ed abduzione/adduzione varo/valgo. Dotato di telecomando  per la program-mazione di tutti i movimenti, della velocità, delle pause  e della forza. ampiezza in flessione plantare max 40°; ampiezza in dorso-flessione max 30°, ampiezza in adduzione max 25° (adulti) e 20° ( pediatrica),ampiezza in abduzione max 35° (adulti) e 20° (pediatrica), ampiezza in valgo max 25° (adulti) e 20° (pediatrica. Ampiezza max combinata planta-flessione 40°,varo 25°,adduzione 25°, dorso-flessione 30°, valgo 25°, abdu-zione 25°. Velocità ciclo di planta-dorso-flessione max  da circa 1’ a 2’30”. Telecomando con tutte le possibilità di programmazione. Con i seguenti accessori: per la versione pediatrica: n° 1 manicotto in schiuma versione pediatrica di diametro 25 mmx 170 mm / n° 1 manicotto diametro 30 mm x 100 mm./ n° 1 manicotto in schiu-ma diametro 10 mm x 100 mm; + n° 4 velcro di ricambio versione pediatrica, +  n° 4 velcro di ricambio versione adulti. N° 6 Kit protezione igienica monouso. N° 2 cavi elettrici mt 10 di collegamento. N° 2 carrelli x trasporto . Alimentazione 220V, 50-60 Hz. - Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata

N° 4  apparecchi per  la mobilizzazione passiva di spalla, gomito e polso, sia con pazienti seduti sia con pazienti distesi, fornito di memory card per salvataggio dati operativi del paziente per le sessioni successive di riabilitazione, e funzione “warm-up”, per la preparazione  delle articolazioni trattate attraverso diversi cicli di movimento con un angolo di lavoro inferiore a quella raggiunto durante la sessione precedente. L’apparecchio deve essere  carrellato con ruote piroettanti con freno, regolabile in altezza e con funzione di  inclinazione per consentire l'intero range articolare dei movimenti, e di essere utilizzato indifferentemente  con paziente seduto o supino,il braccio meccanico deve essere  fornito di tutti gli  accessori per consentire i  movimenti riabilitativo scelti. Tastiera fissa per program-mare le  funzioni ,  e  tastiera mobile per il paziente per fermare o avviare il movimento. L’ apparecchio deve consentire i seguenti  range di  movimento . Movimenti sulla spalla: Elevazione in flessione range : 0°÷ 180°, rotazione interna-esterna range : 90° ÷ 0° ÷ 90°,adduzione-abduzione 35° ÷ 150° . Movimenti eseguiti sul gomito:flesso-estensione 0° ÷ 150°,prono-supinazione 90° ÷ 0° ÷ 90°. Movimenti eseguiti sul polso:flesso-estensione 80° ÷ 0° ÷ 80°,deviazione ulnare-radiale 20° ÷ 0° ÷ 30° Funzioni programmabili: velocità in entrambe i sensi di marcia: min. 1,5°/sec. max. 3,5°/sec.,tempo di lavoro,incremento automatico dell'ampiezza del movimento su entrambe i limiti,pausa in entrambe i limiti del movimento. warm up. 

 Completo di Set di accessori per la riabilitazione di polso e gomito. Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata
N°2  apparecchio mobilizzazione  dedicato alla riabilitazione passiva del gomito, attraverso i movimenti di flesso-estensione e di prono-supinazione.
Programmazione del range di movimento effettuata elettro-meccanicamente, possibilità di  regolare l’altezza dell’apparecchio con il paziente seduto;  e controllare il movimento attraverso telecomando.  Movimenti possibili (con paziente seduto): flessione-estensione : 0° ÷ 150°,pronazione-supinazione: 90° ÷ 0° ÷ 90°, Funzioni programmabili:velocità (min. 2°/sec. – max. 4,5°/sec.), range di movimento: rapida regolazione elettro-meccanica dei limiti. Fornito di Batteria e caricabatteria. Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata
Camera normobarica distrettuale per ossigenoterapia delle piaghe e ulcere cutanee

La camera normobarica distrettuale è un presidio medico costituito da un contenitore in policarbonato per uso sanitario (70x30x35cm) diviso in una parte superiore ed una inferiore fra loro scorrevoli lungo un braccio, le quali possono essere chiuse tramite un apposito fermo, che permette di sottoporre ad ossigenoterapia  solo l'arto interessato, mantenendo un'atmosfera del gas ad elevata concentrazione solo dove è necessaria.  Durante il trattamento, l'arto viene introdotto attraverso un'apertura circolare dotata di guarnizioni circolari sostituibili e dal diametro variabile, allo scopo di garantire un tenuta ermetica a tutto il dispositivo.  Sulla superficie superiore del dispositivo si trovano un indicatore di pressione ed un igrometro, alimentati con una batteria ricaricabile, per la misura della la pressione e dell'umidità all'interno della camera, e  una valvola a membrana allo scopo di far uscire la quota di gas eccessiva quando la pressione all'interno della camera supera quella prefissata dall'operatore.  Durante il funzionamento, il dispositivo viene collegato tramite un  manicotto di collegamento ad una bombola di ossigeno gassoso per uso sanitario, completa di riduttore e filtro (standard), per la  corretta erogazione del gas entra nella camera ed in circa 8 minuti raggiunge la concentrazione terapeutica.

L'ossigeno umidificato, introdotto tramite un ugello erogatore  viene insufflato dentro la camera  a 5 cm di distanza dalla lesione tramite un condotto flessibile ed orientabile dotato di una punta con diffusore del gas. Sulla superficie superiore del dispositivo si trovano un indicatore di pressione ed un igrometro, alimentati con una batteria ricaricabile, per la misura della la pressione e dell'umidità all'interno della camera, e una valvola di sicurezza a membrana che permette di eliminare la quota eccessiva di gas introdotta nel dispositivo in caso di sovrapressione.

Dotazione standard e accessori

• Camera normobarica 

• Borsa 

• Manicotto tubolare 

• Set di supporto per piede,caviglia e gamba

- Misuratore di concentrazione di ossigeno

- Assistenza tencnica full risk
APPARECCHIATURA DI TECARTERAPIA – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
· Sistema di Tecarterapia, completo di carrello trasportabile, per uso ospedaliero – certificato dispositivo medico secondo le normative vigenti.
· Tecnologia Resistiva e Capacitiva
· Potenza di uscita della componente capacitiva: non inferiore a 350 VA
· Potenza di uscita della componente resistiva: non inferiore a 100 Watt
· Frequenza di emissione nell’intorno di 448 KHz
· Ampio Display, per la visualizzazione dei principali parametri, in particolare:
a) Tensione applicata
b) Potenza
c) Intensità di corrente
d) Tempo di trattamento effettivo
· Completo di elettrodi capacitivi e resistivi e relative piastre, con le seguenti dimensioni:
a) N.4 elettrodi capacitivi con misure variabili almeno da 30 mm a 65 mm.
b) N.4 elettrodi resistivi con misure variabili almeno da 30 mm a 65 cm.
c) N.2 piastre di ritorno in acciaio.
· Carrello portastrumento idoneo all’uso a cui destinato dotato di ruote con freni.
· Omologazione secondo le normativa internazionale di riferimento
N° 3 ULTRASUONI

1 e 3 Mhz per un trattamento in profondità o superficiale.
Possibilità di cambiare l'intensità degli ultrasuoni senza dover interrompere la sessione.
Lettori del suono intercambiabili.
Controllo del contatto.
Segnale luminoso e sonoro di contatto paziente.

Modalità a impulsi e continua (10%, 20%, 50% e 100%)

Duty cycle variabili (16 Hz, 48 Hz e 100 Hz)

Rapporto di non uniformità del fascio (BNR) 5:1 max.

Lettori del suono ergonomici disponibili nelle misure da 1 cm², 2 cm²,

5 cm² e 10 cm²

Funzioni di accoppiamento dei lettori del suono con feedback

audio e video

Opzione di riscaldamento della testina del lettore del suono per

migliorare il comfort del paziente

SISTEMA DI LASERTERAPIA A SCANSIONE E PUNTIFORME AD ALTA ENERGIA:

Caratteristiche tecniche:

Frequenza di scasione XY: 36 Hz, 0.5 Hz

Divergenza: 21 x 49 milliradianti

Calcolo automatico emissione totale in Joule

3 Motri

· Motore stativo per regolare l’altezza della testata

· Motore basculante per regolare l’inclinazione della testata

· Motore rotativo per regolare la direzione del fascio laser (ROTAZIONE DELLA TESTATA 0-90°)

3 Sorgenti  LASER (Emissione singola o combinata delle sorgenti laser in continuo e/o modulata):
· Laser IR 808 +/- 3% nm 10 Watt.

· Laser IR 1064 +/-3% nm 15 Watt.

· Laser guida 635 nm min. di 3m W.

Potenza da impostare: da 1W a step di 500 Mw fino alla potenza massima

Frequenza: da 1 a 10000Hz

Camera termografica in dotazione con software dedicato

Area di selezione terapia impostabile con apparecchiatura fissa.

Display grafico touch screen

Programmi memorizzati personalizzati

 Numero programmi personalizzati illimitato

Timer automatico con ore automatico

Tempo di trattamento: impostabile o automatico

Alimentazione: 100-240 Vac 50/60Hz.

Corrente assorbita: 1.1° max.

Accensione: interruttore a fungo di emergenza con chiave.

Sistema  di sollevamento e trasferimento 
a) Sistema  di sollevamento e trasferimento a binario con sistema di controllo motore telecomandato 

utilizzabile con molteplici imbracature per soggetti gravi cerebrolesi , da progettare  su misura nelle aree di degenza e riabilitazione dedicate +  istallazione e collaudo dell’ impianto, garanzia post-vendita, certificazione antisismica,  e manutenzione triennale

b)  N° 7 Sistema  di sollevamento mobile  in alluminio con possibilità di utilizzo per la deambulazione in sicurezza  kG 320 max, apertura gambe elettrica, con centralina e telecomando , con  Kit imbracature passanti varie misure, braccia inox, clips con bilancino, sistema di sollevamento a barella . rispetto

c) N° 1  Sollevatore a verticalizzazione attiva   che consente all’utente di assumere e mantenere la postura eretta e di trasferirsi in ambienti interni in autonomia senza l’assistenza di un operatore. La verticalizzazione deve essere elettrica mediante motore alimentato da batterie ricaricabili e con un comando a pulsantiera jostick , che pilota due motori alla base, necessari alla movimentazione e agli spostamenti in autonomia,  sellino regolabile. Statura utilizzatore: min.140 cm - max 200 cm , segnalatore di sovraccarico: acustico, freno di stazionamento: su ruote posteriori, Velocità di avanzamento regolabile, altezza del telaio da terra: 31 mm, massimo scalino superabile: 20 mm, pendenza massima percorribile: 2 gradi, autonomia di utilizzo (verticalizzazione/ trasferimento); tempo medio di ricarica batterie: 8 ore, autospegnimento: di serie, diagnosi guasti e manutenzione: a display. Pulsante arresto verticalizzazione + inibizione pulsante arresto verticalizza-zione.
N° 6 Apparecchii di Elettroterapia combinata

Apparecchio elettromedicale in grado di effettuare trattamenti tramite tutte le forme d'onda, ultrasuoni, biofeedback EMG, e vacuum, dotato di una visualizzazione a colori L' apparecchio deve essere dotato di guida clinica integrata per il posizionamento degli elettrodi e di biblioteca anatomica/patologica sotto forma di tavole fotografiche a colori. Archivio pazienti (trattamento e bilanci) memorizzate su schede apposite. Telecomando operatore. Fornito di mobiletto a rotelle con cassetti porta accessori.
Caratteristiche:

Elettroterapia
 4 Canali per tutte le forme d'onda :
Azione antalgica 3 correnti TENS. 
Azione eccitomotrice su muscoli sani.
Elettrodiagnosi e trattamento dei muscoli innervati. 
Ionoforesi, corrente galvanica.TENS                                                                                                                    I• Quadripolare
• Scansione vettore manuale

   interferenziale                                                                                                                                                                              
• Bipolare (premodulata)

   Russa

• Continua

• A ciclo temporizzato

Galvanica

• Continua

• Interrotta a freq. media

Monofase

• Continua

• A ciclo temporizzato

• Pulsata rettangolare

• Pulsata triangolare

• A onda

TENS

• Bifase asimmetrica

• Bifase simmetrica

• Rettangolare alternata

• Rettangolare monofase

IONOFORESI

VMS

• Continua

• A ciclo temporizzato

• Burst

Diadinamica

• MF • DF • CP • LP

• CP-ISO • CP-ID

• MF+CP • MF+CP-ID

• DF+LP • DF+CP

Corrente pulsata ad alta tensione

Microcorrente

Trabert/Ultra Reiz

A onda/Faradica
• Rettangolare

• Triangolare

Curva S/D

 ULTRASUONI
1 e 3 Mhz per un trattamento in profondità o superficiale.
Possibilità di cambiare l'intensità degli ultrasuoni senza dover interrompere la sessione.
Lettori del suono intercambiabili.
Controllo del contatto.
Segnale luminoso e sonoro di contatto paziente.
Modalità a impulsi e continua (10%, 20%, 50% e 100%)
Duty cycle variabili (16 Hz, 48 Hz e 100 Hz)

Rapporto di non uniformità del fascio (BNR) 5:1 max.

Lettori del suono ergonomici disponibili nelle misure da 1 cm², 2 cm²,5 cm² e 10 cm²

Funzioni di accoppiamento dei lettori del suono con feedback audio e video

Opzione di riscaldamento della testina del lettore del suono per migliorare il comfort del pazienti
 BIOFEEDBACK
2 canali EMG di superficie e EMG + stimolazione
Rappresentazione sotto forma di bargraph
 Allarme sonoro e visivo.
 Analisi dei dati tramite bilancio EMG
 Elettrostimolazione controllata tramite EMG
Stimolazione sEMG e sEMG attivata

Fornisce un biofeedback accurato dell'attività muscolare con una sensibilità inferiore a 3 microvolt

Isolamento di muscoli specifici per la rieducazione, il rafforzamento o la

riabilitazione; particolarmente efficace nella riabilitazione del piano perineale e nella prevenzione della CANS

Dispositivo a due canali che è possibile utilizzare in combinazione o in modo indipendente

Tre diversi canali di stimolazione disponibili: russa, VMS e bifase simmetrica

Rappresentazione visiva del grafico dei dati EMG tramite una scheda EMG su un sistema di gestione dei dati pazienti (PDMS) opzionale. Download dei grafici su PC a scopo di analisi, stesura della documentazione sul paziente e confronto tra i trattamenti
 Sistema di gestione dei dati pazienti (PDMS)

Consente al terapista di garantire al paziente un'assistenza adeguata con risultati documentati

Rappresenta un metodo per memorizzare, visualizzare, confrontare e stampare in modo razionale le informazioni sul paziente registrate nell'unità Intelect Advanced su PC

Il componente EMG consente di eseguire valutazioni muscolari, analisi, confronti e creazione di rapporti

I profili del dolore del paziente vengono registrati utilizzando un indice del dolore numerico, una scala

analogica visiva (VAS) e mappe del dolore individuali

Diagrammi dell'applicazione degli elettrodi diagrammi delle aree di trattamento e note sulle sessioni vengono generati per ciascun paziente tramite il sistema PDMS

Interfaccia dello schermo Multilingue

Modulo per elettrodi a vuoto specifiche tecniche

Modulo a 2 canali (connessioni per 4 elettrodi) con supporto di 4 canali con l'aggiunta di un secondo modulo al carrello per sistema di terapia

La manopole di facile controllo semplificano la regolazione della tenuta delle ventose

Modalità di posizionamento del sistema a vuoto su carrello per terapia consente

un efficace drenaggio all'interno di un resorvoir posto nella parte inferiore dell'unità e agevola

la pulizia del contenitore di drenaggio

Facile connessione a qualsiasi sistema di terapia

Intelect Advanced o dispositivo Intelect Mobile

Ventose per elettrodi a vuoto disponibili in varie misure

Modulo per batteria

Batteria di tipo NiMH autonoma in confezioni da 10 celle

La batteria si carica automaticamente e ininterrottamente quando l'unità Intelect

Advanced viene collegata all'alimentazione di rete

Numero di canali EMG e EMG + stimolazione 2
Cavi bipolari per la stimolazione 2

Spugne 4

Elettrodi in carbonio 6 x 8 cm 4

Cinghia in nylatex 1

Elettrodi adesivi CEFAR 8

CD-ROM 1

Manuale delle istruzioni 1

Sonda vaginale SCI+1

Schede per memorizzare i dati del paziente 5

Comando a distanza 1

Cavi di uscita EMG 2
Accessori  Biofeed back  eMG
· sEMG e sEMG + modulo di stimolazione elettrica

-  Schede dati paziente (1)

– Applicatore da 5 cm²

– Alloggiamento in Nylatex

– 4 elettrodi al carbonio 6 x 8 cm

– 4 spugne 6 x 8 cm

– Sonda intravaginale

– 4 elettrodi rotondi DuraStick da 3 cm (solo REF 2762CC)
RIABILITAZIONE  NEUROMOTORIA  E FUNZIONALE

N°2 cicloergometro per training degli arti inferiori e arti superiori nei pazienti allettati , impugnature coppie piedi e mani sostituibili, sistema di ancoraggio e posizionamento  a letto regolabile , sistema di regolazione del raggio di pedalata, fornito di sistema di guida articolazione tibio-tarsica con n° 3 paia di  imbottiture , sistema di scarico  regolabile per le ginocchia, . Training passivo, attivo assistito,attivo. Braccio snodato per display. Sistema di bloccaggio a suolo con base regolabile. Fornito di tutti gli accessori e programmi di lavoro . Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata. 

N°1 cicloergometro per training degli arti inferiori  e superiori, trasportabile, gestibile dal paziente e dall’ operatore esterno,  l’allenamento del paziente paraplegico in sicurezza : training passivo,attivo assistito dal motore,attivo, con sistema di protezione del movimento anche in caso di spasticità, e avviamento allentato per il rilassamento. Possibilità di ruotare in autonomia il trainer per gli arti superiori e inferiori.Fornito di tutti gli accessori per l’ allenamento  e la presa degli arti superiori e inferiori( telecomando. Smart card di memoria,porta seriale per FES, Elettrostimolatore a 8 canali  per l’ impiego anche indipendente e software operativi. Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata.

N° 1 sistema di miometria  Myoton per l’ indagine funzionale del tono, elasticità e resistenza del muscolo, eseguito con lettura per mezzo di un puntatore di misura, con software dedicato.  

N° 1 set ergoterapia per pazienti cerebrolesi, costituito da: torre Hanoi, solitaire in alluminio,  solitarie in legno e biglie in vetro, tic tac, toe in legno,  memory tattile, “quattro vince” in legno, easy tip, n°2 sfere sagomate, anello sagomato, telo giocoliere, n°3 fasce elastiche da cm 120, n°3 sacchetti sensoriali; 

N°1 apparecchio  per allenamento dei muscoli e delle articolazioni dell’ arto superiore , con freno di resistenza regolabile manualmente, rotazione oraria e antioraria,diplay led con visualizzazione dei parametri degli esercizi, barra a muro  di fissaggio con regolazione in altezza, dotazione: braccio regolabile in lunghezza, 3 maniglie intercambiabili per la prono-supinazione  e la mobilitazione della spalla. 

N°1 apparecchio  per allenamento dei muscoli e delle articolazioni dell’ arto superiore e inferiori, dotato di due impugnature a pedale con freno di resistenza regolabile manualmente, rotazione avanti e indietro, diplay led con visualizzazione dei parametri degli esercizi, barra di fissaggio a muro  lunga con regolazione in altezza per arti superiori e inferiori.

N°1 apparecchio  per allenamento dei muscoli e delle articolazioni dell’ arto superiore dotati di ventose ,con freno di resistenza regolabile manualmente, rotazione oraria e antioraria, diplay led con visualizzazione dei parametri degli esercizi, piedini di fissaggio con ventose.

N°1 apparecchio  per allenamento dei muscoli e delle articolazioni dell’ arto superiore , con freno di resistenza regolabile manualmente, rotazione oraria e antioraria,diplay led con visualizzazione dei parametri degli esercizi, barra a muro  di fissaggio con regolazione in altezza, dotazione: braccio regolabile in lunghezza, 3 maniglie intercambiabili per la prono-supinazione  e la mobilitazione della spalla.  

N° 1 ruota timone  mobile costituita da regolazione della resistenza in altezza, con segnalatori per verifica del livello di articolarità, spazio per accessori in dotazione, fornito di manuale d’uso e video corso DVD+ manuale.

N° 3 metronomi. 

N° 1 poliercolina composta da  due stazioni a corde laterali ed una spalliera in legno centrale, con parti scorrevoli per la regolazione della carrucola su tutta l’altezza, con serie di pesi per Kg. 20, struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche con parti scorrevoli cromate. Dimensioni cm. 122x33x220 h.. A corredo per ogni poliercolina: panchetta ginny + panca addominale, corpo avanzante in acciaio verniciato con griglia  applicabile alla spalliera+set puleggio + carrello per set puliterapia(sacchetto kg 0,5/1/2/3/4/5- cintura braccia, cintura gambe, cosciale,talloni era,cavigliera,maniglia,maniglia con agganci,cordicella nylon,moschettone, gancio,puleggia, tirante).  DVD e manuale degli esercizi rachide+ DVD back school, nec school-bone school;

N°1  Set attrezzi per la rieducazione  occupazionale e cognitiva degli emiplegici, costituito da: n°1  cubolandia da 27 dadi+set 16  dadi, n°1 gioco neurotest costituito da cilindri in  alluminio e incastri ad anello per la sensibilità tattile, gioco test di memoria, n°1gioco abilità motoria e cognitiva costituita da tavola forata  e cilindri a incastro, n° 1 gioco  ottogatton°1 cubo in plexiglas con avvitamento e svitamento dadi, n°1 spirale verticale, n°1 spirale orizzontale, n°1 vite senza fine, n°1 apparecchio per flesso-estensione delle dita,n°1 apparecchio di prono supinazione,n°1 scaletta. 

N°1 attrezzo a colonna interamente di gomma con pedana per la riabilitazione apparato motorio  costituito da 4 maniglie e 2 manubri con elastici per la esecuzioni di esercizi a resistenza elastica, utilizzabile anche da pazienti in carrozzina- max ingombro cm 35x135h.

N° 2 set attrezzi per esercizi con elastici , per la riabilitazione e allenamento articolare, costituti cadauno da: n° 5 conf. da 10 pz di tubi elastici chiusi a cerchio diametro cm, 22 rosa-blu-verde-grigio; n° 5 conf. da 10 pz di tubi elastici chiusi con maniglie diametro cm, 18 rosa-blu-verde-grigio;  n° 5 conf. da 10 pz di tubi elastici lineari con maniglia cm 150 rosa-blu-verde-grigio,  n° 5 conf. da 10 pz di tubi elastici ad otto cm. 18 rosa-blu-verde-grigio; n° 10 coppie maniglie impugnatura rigida con fibia; n°10 coppia maniglie/cavigliere chiusura in velcro con fibbia. Comprensive di dispenser

N° 3 carrelli Fisiotek

N° 3 stazioni di lavoro professionali per “sling exercise therapy” a soffitto costituito da un sistema  di sospensione a slitta su cui scorrono due carrelli a cui sono fissati due record (professionale e trainer) per esercizi di stabilizzazione in catena cinetica chiusa. con dotazione standard e kit di fissaggio, fornito di tutti gli accessori  ( corde , fasce, maniglie, tavola, cuscino rullo, agganci,stimolatore vibrazioni,, puleggia ad asta telescopica. A corredo software programma esercizi  + corso base SET.

N° 3 kit completo fasce elastiche in lattice e inodore per ginnastica riabilitativa da    mt 45,7 per livello di resistenza-colori: pesca,arancio,verde,blu e viola + dispenser;

N° 3 kit completo tubi  in lattice e inodore per ginnastica riabilitativa da mt 30,5 per livello di resistenza-colori: pesca,arancio,verde,blu e viola + dispenser;

N° 3 kit completo fasce elastiche continue in lattice e inodore per ginnastica riabilitativa arti superiori e inferiori da    mt 45,7 e cm 76,2 per livello di resistenza-colori: pesca,verde, viola + dispenser;

N° 2 set barre appesantite con impugnatura rivestita in PVC lavabile e terminali colorati antiurto Kg 2-3-4-5-6 (rosa,blu,verde,grigio,rosso) + rastrelliera porta barre con ruote.

N° 2 set manubri  appesantiti con impugnatura rivestita in PVC lavabile e terminali colorati antiurto Kg 1-2-3-4 (rosa,blu,verde,grigio) + rastrelliera porta manubri con ruote.

N° 3 specchi lisci cm 100 x 200h; + carrello

N° 3 specchi quadrettati cm 100 x 200h + carrello

N° 4 bilancia  meccanica con pedana in acciaio inossidabile, antiscivolo, quadrante ad orologio, divisione 500 gr. Peso kg 4, taratura classe III, portata Kg 150. dimensioni cm 30x46x11 h.

N° 2 set palle per esercizi di potenziamento ( verde cm 10, rosso cm 12,gialla cm 15,bleu cm 17,arancio cm 23) + carrello a 3 piani dedicato + pompa a doppia azione;

N° 1 set palloni ginnici cm 45/55/65/75/85/95/120 + video DVD/VHS junior-schiena e mantenimento + pompa dedicata.

N° 3 cuscini rundoback per ginnastica medica vertebrale.

N° 2 kit completi di 5 cuscini cad. per il mantenimento di posture degli arti di varie dimensioni, rivestiti di materiale lavabile e traspirante,elastici, modellabili con borsa ;

n° 3 set cavigliera e polsiera kg. 0,5 / 1/1,5 /2,5/2/3.

n° 3 set manubri kg. 0,5 / 1 /2/3/4/5.

N° 2 quadro ergoterapia in pannello in laminato plastico con 12 attrezzi;

N° 1  set attrezzi  per la rieducazione neuro-propriocettiva costituite cadauno da:  tavoletta tonda in legno diametro cm 32 colore blu; tavoletta in legno cm. 30x40 colore rosso, tavoletta in legno cm. 60x40 colore verde + supporto in legno dedicato; tavola oscillante con piano imbottito e rivestito in similpelle cm. 70x40x13h, piano oscillante imbottito e rivestito in similpelle cm. 175x75x15h, labirinto balance per esercizi di coordinamento in materiale plastico,  tavola di equilibrio a molle per esercizi di prono-supinazione del piede cm.34x17x8h, acceleratore a molle per esercizi di flesso-estensione della caviglia e del piede cm. 34x17x18h; 

N°1 panca ad arco per stretching in struttura in metallo verniciato con  imbottiture in similpelle, maniglie e pediera. 

N°1 panca per stretching in struttura in metallo verniciato con piani di appoggio  imbottite e rivestite in similpelle complete di cintura pelvica.sezione mobile e pedana regolabile in altezza. 

N°1 parallela mt 3 di lunghezza, struttura  in acciaio verniciato, pedana in legno bilaminato con inclinazione 0°-10° regolabile con meccanismo servoassistito regolabile, barre parallele regolabili in altezza e adattabili alla corporatura dello utente, + set completo percorsi terapeutico-riabilitativi  + carrello porta percorsi + carrello per parallele e ganci fine corsa.

N° 1 letto per trazione lombare attiva  a 2 settori in struttura in acciaio, regolabile in altezza (cm. + 35°/-15°) con possibilità di essere ruotato verso dx/sn       ( 15°) attraverso un servo-meccanismo elettrico , fornito di barre verticali e trasversali (craniali e caudale) completo di tutti gli accessori e cinghie di ancoraggio e manuale d’uso. Dimensioni 205x60x72h., colore azzurro +DVD+ manuale d’uso.

N° 2 dispositivi ad asta per trazioni cervicali da seduto ( cm 73x60x182h) corredato di mentoniera con bilancino,cordicella in nylon con distanziatore, gancio, pesi, fino a 15 Kg + sedia in legno con poggiamani; 

N° 2 trampolino a molle, telaio in acciaio, carico max Kg 100. Diametro cm. 122 e cm 96.

N°1 set psicomotorio (16 clavette colorate, 16 sacchetti motori,16 funi colorate mt3,10 corde per saltelli con contrappeso,10 corde per saltelli con manopole,, 16 sfere in legno colorate, 4 palle ritmiche, 16 ceppi in legno colorati,16 cerchi in nylon,9 dischi bocce colorate,5 palle mediche,16 bastoni in legno cm 90 e 120 colorati, 6 tamburelli con batacchio,4 palle ritmiche, 6 ceppi bauman,16 palline in gommapiuma colorate; n° 2 set completi da 10 palle sensyball dimensione cm 8, cm 10, cm 20; n° 10 rullo rigido gonfiabile dimensioni cm 15.,n°4 palla ginnica cm 55 e  n° 4  palla ginnica cm 75.

N° 1 set completo materassi arex forati con occhielli in plastica  con carrello porta materassi in acciaio  costituito da:  n° 12 materassi coronella (colori blu,rosso,verde), N° 20 cuscini balance-pad antiscivolo e stimolazione recettoriale mis. 50x41x0,60,  n°6 balance beam  dimensioni cm 160x24x0,60. 

· RIABILITAZIONE  NEUROMOTORIA  E FUNZIONALE

N°2 cicloergometro per training degli arti inferiori e arti superiori nei pazienti allettati, impugnature coppie piedi e mani sostituibili, sistema di ancoraggio e posizionamento  a letto regolabile , sistema di regolazione del raggio di pedalata, fornito di sistema di guida articolazione tibio-tarsica con n° 3 paia di  imbottiture , sistema di scarico  regolabile per le ginocchia, . Training passivo, attivo assistito,attivo. Braccio snodato per display. Sistema di bloccaggio a suolo con base regolabile. Fornito di tutti gli accessori e programmi di lavoro . Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata. 

N°1 cicloergometro per training degli arti inferiori  e superiori, trasportabile, gestibile dal paziente e dall’ operatore esterno,  l’allenamento del paziente paraplegico in sicurezza : training passivo,attivo assistito dal motore,attivo, con sistema di protezione del movimento anche in caso di spasticità, e avviamento allentato per il rilassamento. Possibilità di ruotare in autonomia il trainer per gli arti superiori e inferiori.Fornito di tutti gli accessori per l’ allenamento  e la presa degli arti superiori e inferiori( telecomando. Smart card di memoria,porta seriale per FES, Elettrostimolatore a 8 canali  per l’ impiego anche indipendente e software operativi. Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata.

N° 1 sistema di miometria  Myoton per l’ indagine funzionale del tono, elasticità e resistenza del muscolo, eseguito con lettura per mezzo di un puntatore di misura, con software dedicato.  

N° 1 set ergoterapia per pazienti cerebrolesi, costituito da: torre Hanoi, solitaire in alluminio,  solitarie in legno e biglie in vetro, tic tac, toe in legno,  memory tattile, “quattro vince” in legno, easy tip, n°2 sfere sagomate, anello sagomato, telo giocoliere, n°3 fasce elastiche da cm 120, n°3 sacchetti sensoriali; 

N°1 apparecchio  per allenamento dei muscoli e delle articolazioni dell’ arto superiore , con freno di resistenza regolabile manualmente, rotazione oraria e antioraria,diplay led con visualizzazione dei parametri degli esercizi, barra a muro  di fissaggio con regolazione in altezza, dotazione: braccio regolabile in lunghezza, 3 maniglie intercambiabili per la prono-supinazione  e la mobilitazione della spalla. 

N°1 apparecchio  per allenamento dei muscoli e delle articolazioni dell’ arto superiore e inferiori, dotato di due impugnature a pedale con freno di resistenza regolabile manualmente, rotazione avanti e indietro, diplay led con visualizzazione dei parametri degli esercizi, barra di fissaggio a muro  lunga con regolazione in altezza per arti superiori e inferiori.

N°1 apparecchio  per allenamento dei muscoli e delle articolazioni dell’ arto superiore dotati di ventose ,con freno di resistenza regolabile manualmente, rotazione oraria e antioraria, diplay led con visualizzazione dei parametri degli esercizi, piedini di fissaggio con ventose.

N°1 apparecchio  per allenamento dei muscoli e delle articolazioni dell’ arto superiore , con freno di resistenza regolabile manualmente, rotazione oraria e antioraria,diplay led con visualizzazione dei parametri degli esercizi, barra a muro  di fissaggio con regolazione in altezza, dotazione: braccio regolabile in lunghezza, 3 maniglie intercambiabili per la prono-supinazione  e la mobilitazione della spalla.  

N° 1 ruota timone  mobile costituita da regolazione della resistenza in altezza, con segnalatori per verifica del livello di articolarità, spazio per accessori in dotazione, fornito di manuale d’uso e video corso DVD+ manuale.

N° 3 metronomi. 

N° 1 poliercolina composta da  due stazioni a corde laterali ed una spalliera in legno centrale, con parti scorrevoli per la regolazione della carrucola su tutta l’altezza, con serie di pesi per Kg. 20, struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche con parti scorrevoli cromate. Dimensioni cm. 122x33x220 h.. A corredo per ogni poliercolina: panchetta ginny + panca addominale, corpo avanzante in acciaio verniciato con griglia  applicabile alla spalliera+set puleggio + carrello per set puliterapia(sacchetto kg 0,5/1/2/3/4/5- cintura braccia, cintura gambe, cosciale,talloni era,cavigliera,maniglia,maniglia con agganci,cordicella nylon,moschettone, gancio,puleggia, tirante).  DVD e manuale degli esercizi rachide+ DVD back school, nec school-bone school;

N°1  Set attrezzi per la rieducazione  occupazionale e cognitiva degli emiplegici, costituito da: n°1  cubolandia da 27 dadi+set 16  dadi, n°1 gioco neurotest costituito da cilindri in  alluminio e incastri ad anello per la sensibilità tattile, gioco test di memoria, n°1gioco abilità motoria e cognitiva costituita da tavola forata  e cilindri a incastro, n° 1 gioco  ottogatton°1 cubo in plexiglas con avvitamento e svitamento dadi, n°1 spirale verticale, n°1 spirale orizzontale, n°1 vite senza fine, n°1 apparecchio per flesso-estensione delle dita,n°1 apparecchio di prono supinazione,n°1 scaletta. 

N°1 attrezzo a colonna interamente di gomma con pedana per la riabilitazione apparato motorio  costituito da 4 maniglie e 2 manubri con elastici per la esecuzioni di esercizi a resistenza elastica, utilizzabile anche da pazienti in carrozzina- max ingombro cm 35x135h.

N° 2 set attrezzi per esercizi con elastici , per la riabilitazione e allenamento articolare, costituti cadauno da: n° 5 conf. da 10 pz di tubi elastici chiusi a cerchio diametro cm, 22 rosa-blu-verde-grigio; n° 5 conf. da 10 pz di tubi elastici chiusi con maniglie diametro cm, 18 rosa-blu-verde-grigio;  n° 5 conf. da 10 pz di tubi elastici lineari con maniglia cm 150 rosa-blu-verde-grigio,  n° 5 conf. da 10 pz di tubi elastici ad otto cm. 18 rosa-blu-verde-grigio; n° 10 coppie maniglie impugnatura rigida con fibia; n°10 coppia maniglie/cavigliere chiusura in velcro con fibbia. Comprensive di dispenser

N° 3 carrelli Fisiotek

N° 3 stazioni di lavoro professionali per “sling exercise therapy” a soffitto costituito da un sistema  di sospensione a slitta su cui scorrono due carrelli a cui sono fissati due record (professionale e trainer) per esercizi di stabilizzazione in catena cinetica chiusa. con dotazione standard e kit di fissaggio, fornito di tutti gli accessori  ( corde , fasce, maniglie, tavola, cuscino rullo, agganci,stimolatore vibrazioni,, puleggia ad asta telescopica. A corredo software programma esercizi  + corso base SET.

N° 3 kit completo fasce elastiche in lattice e inodore per ginnastica riabilitativa da    mt 45,7 per livello di resistenza-colori: pesca,arancio,verde,blu e viola + dispenser;

N° 3 kit completo tubi  in lattice e inodore per ginnastica riabilitativa da mt 30,5 per livello di resistenza-colori: pesca,arancio,verde,blu e viola + dispenser;

N° 3 kit completo fasce elastiche continue in lattice e inodore per ginnastica riabilitativa arti superiori e inferiori da    mt 45,7 e cm 76,2 per livello di resistenza-colori: pesca,verde, viola + dispenser;

N° 2 set barre appesantite con impugnatura rivestita in PVC lavabile e terminali colorati antiurto Kg 2-3-4-5-6 (rosa,blu,verde,grigio,rosso) + rastrelliera porta barre con ruote.

N° 2 set manubri  appesantiti con impugnatura rivestita in PVC lavabile e terminali colorati antiurto Kg 1-2-3-4 (rosa,blu,verde,grigio) + rastrelliera porta manubri con ruote.

N° 3 specchi lisci cm 100 x 200h; + carrello

N° 3 specchi quadrettati cm 100 x 200h + carrello

N° 4 bilancia  meccanica con pedana in acciaio inossidabile, antiscivolo, quadrante ad orologio, divisione 500 gr. Peso kg 4, taratura classe III, portata Kg 150. dimensioni cm 30x46x11 h.

N° 2 set palle per esercizi di potenziamento ( verde cm 10, rosso cm 12,gialla cm 15,bleu cm 17,arancio cm 23) + carrello a 3 piani dedicato + pompa a doppia azione;

N° 1 set palloni ginnici cm 45/55/65/75/85/95/120 + video DVD/VHS junior-schiena e mantenimento + pompa dedicata.

N° 3 cuscini rundoback per ginnastica medica vertebrale.

N° 2 kit completi di 5 cuscini cad. per il mantenimento di posture degli arti di varie dimensioni, rivestiti di materiale lavabile e traspirante,elastici, modellabili con borsa ;

n° 3 set cavigliera e polsiera kg. 0,5 / 1/1,5 /2,5/2/3.

n° 3 set manubri kg. 0,5 / 1 /2/3/4/5.

N° 2 quadro ergoterapia in pannello in laminato plastico con 12 attrezzi;

N° 1  set attrezzi  per la rieducazione neuro-propriocettiva costituite cadauno da:  tavoletta tonda in legno diametro cm 32 colore blu; tavoletta in legno cm. 30x40 colore rosso, tavoletta in legno cm. 60x40 colore verde + supporto in legno dedicato; tavola oscillante con piano imbottito e rivestito in similpelle cm. 70x40x13h, piano oscillante imbottito e rivestito in similpelle cm. 175x75x15h, labirinto balance per esercizi di coordinamento in materiale plastico,  tavola di equilibrio a molle per esercizi di prono-supinazione del piede cm.34x17x8h, acceleratore a molle per esercizi di flesso-estensione della caviglia e del piede cm. 34x17x18h; 

N°1 panca ad arco per stretching in struttura in metallo verniciato con  imbottiture in similpelle, maniglie e pediera. 

N°1 panca per stretching in struttura in metallo verniciato con piani di appoggio  imbottite e rivestite in similpelle complete di cintura pelvica.sezione mobile e pedana regolabile in altezza. 

N°1 parallela mt 3 di lunghezza, struttura  in acciaio verniciato, pedana in legno bilaminato con inclinazione 0°-10° regolabile con meccanismo servoassistito regolabile, barre parallele regolabili in altezza e adattabili alla corporatura dello utente, + set completo percorsi terapeutico-riabilitativi  + carrello porta percorsi + carrello per parallele e ganci fine corsa.

N° 1 letto per trazione lombare attiva  a 2 settori in struttura in acciaio, regolabile in altezza (cm. + 35°/-15°) con possibilità di essere ruotato verso dx/sn       ( 15°) attraverso un servo-meccanismo elettrico , fornito di barre verticali e trasversali (craniali e caudale) completo di tutti gli accessori e cinghie di ancoraggio e manuale d’uso. Dimensioni 205x60x72h., colore azzurro +DVD+ manuale d’uso.

N° 2 dispositivi ad asta per trazioni cervicali da seduto ( cm 73x60x182h) corredato di mentoniera con bilancino,cordicella in nylon con distanziatore, gancio, pesi, fino a 15 Kg + sedia in legno con poggiamani; 

N° 2 trampolino a molle, telaio in acciaio, carico max Kg 100. Diametro cm. 122 e cm 96.

N°1 set psicomotorio (16 clavette colorate, 16 sacchetti motori,16 funi colorate mt3,10 corde per saltelli con contrappeso,10 corde per saltelli con manopole,, 16 sfere in legno colorate, 4 palle ritmiche, 16 ceppi in legno colorati,16 cerchi in nylon,9 dischi bocce colorate,5 palle mediche,16 bastoni in legno cm 90 e 120 colorati, 6 tamburelli con batacchio,4 palle ritmiche, 6 ceppi bauman,16 palline in gommapiuma colorate; n° 2 set completi da 10 palle sensyball dimensione cm 8, cm 10, cm 20; n° 10 rullo rigido gonfiabile dimensioni cm 15.,n°4 palla ginnica cm 55 e  n° 4  palla ginnica cm 75.

N° 1 set completo materassi arex forati con occhielli in plastica  con carrello porta materassi in acciaio  costituito da:  n° 12 materassi coronella (colori blu,rosso,verde), N° 20 cuscini balance-pad antiscivolo e stimolazione recettoriale mis. 50x41x0,60,  n°6 balance beam  dimensioni cm 160x24x0,60. 
· RIABILITAZIONE  POSTURALE E FUNZIONALE

N°1  sistema di sostegno e scarico del paziente in struttura aperta,in allumino     resistente, con ruote bloccanti, in grado di mantenere costante, durante la deambulazione, l’entità del peso sottratto al paziente (altezza regolabile a 241 cm  per pazienti alti fino a 188 cm, e a 270 cm circa per pazienti alti fino a 210 cm ); il      sistema di sollevamento deve permettere di lavorare con pazienti direttamente      dalla posizione seduta; supporto per gli arti superiori regolabili e  rimuovibili,      possibilità di essere usato sia con adulti che con bambini. Scelta di imbracature      con diverse misure, display digitale per una veloce e precisa quantificazione e      regolazione del carico sottratto. Ganci di sicurezza a rapido rilascio. Larghezza interna cm 91; larghezza esterna cm 113; regolazione in verticale  cm 152; capacità di scarico max 68 Kg.; Peso paziente max 138 Kg. Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata.     

N°1 camminatore elettrico computerizzato con pista di deambulazione a velocità regolabile ( da 0 a 25 Km/h) e pendenza regolabile elettronicamente della superficie di corsa ( da 0% a 25%),  pista di deambulazione formata da un sistema a nastro lamellare silenzioso, che scorre su cuscinetti laterali con capacità assorbente del 90% di energia di impatto, superficie corsa cm 157x70, lunghezza rampa cm 218 con possibilità di accesso carrozzina, carico massimo Kg 160,consolle digitale con sistema di monitoraggio multifunzionale, programmazione sia manuale che computerizzata, dotata di 18 programmi di lavoro ed esercizi programmabili, memoria per 200 programmi personalizzati, protocolli test clinici di allenamento /riabilitazione, test per impostazione allenamento (Cooper, Bruce, Conconi,.), massima capacità aerobica (VO2 max),  prove da sforzo, test di potenza e max capacità anaerobica alattacida, con sistema di monitoraggio della F.C. e controllo automatico delle pulsazioni (trasmettitore e ricevitore cardio), interruttore stop di sicurezza, stop di emergenza, archivio utenti, blocco funzioni. Corrimano a barre parallele regolabili in altezza e larghezza ( cm 74 /104), + cinture di sostegno + corrimano frontale, fornito di accessori: supporti braccia e supporto toracico e sottoascellari.Interfaccia RS232 con software operativo. Conformità alle direttive 93/42 CEE  e qualità certificata.
N°1 Apparecchio ad elastici per la rieducazione attiva degli arti inferiori. 

Sistema per la riabilitazione attiva degli arti inferiori con resistenza elastica a catena cinetica chiusa, per lavoro concentrico, eccentrico e pliometrico,valutazione e biofeedback; -carico elastico variabile a 8 livelli,possibilità di controllo della escursione articolare; il sistema deve essere  computerizzato con software per lettura /valutazione e test, e dotato di PC +monitor LCD 17’+Stampante laser b/n + carrello porta p.c. dedicato. Ingombro cm 350x100 x 135 h. Peso Kg. 140. Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata. 
N°1 Apparecchio ad elastici per la rieducazione dell’ arto inferiore in catena cinetica aperta. Tale sistema deve consentire un lavoro di potenziamento dei muscoli dell’ arto inferiore attraverso esercizi di rinforzo analitici che coinvolgono sia il quadricipite femorale che i flessori del ginocchio sia  attraverso esercizi in velocità concentrici ed eccentrici, esercizi isometrici,offrendo nel movimento di flesso-estensione del ginocchio, e nelle varianti intra/extrarotazione, una resistenza progressiva modulabile con controllo propriocettivo costante dei gruppi muscolari interessati. Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata. 
N°1 Cicloergometro computerizzato predisposto per poter eseguire testi ergometrici- Resistenza elettromagnetica da 20 a 700W/ 60rpm .Display LCD con visualizzazione:-Velocità pedalata/min., potenza sviluppata,calorie,distanza in Km./h,battito cardiaco,battito cardiaco max.,nome programma. Fascia toracica per monitoraggio della FC. Programmi : allenamento manuale,pulsazioni costanti (resistenza), programma di riscaldamento di almeno 5 minuti,ed allenamento personalizzato. 50 livelli di resistenza per massima fluidità e costanza di trazione,altezza del manubrio regolabile,sedile di sostegno inclinato ed ergonomico. Interfaccia RS 232  per collegamento a PC. Pedivelle regolabili  Regolazione del sedile.Test  IRI-ANSTRAND CONCOCI E RUMP. Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata. 
N°1 Stimolatore di scalini computerizzato  con impostazione della resistenza,con protocolli di allenamento, test per impostazione allenamento (Cooper, Bruce), massima capacità aerobica (VO2 max), prove da sforzo, test di potenza e max capacità anaerobica alattacida, con sistema di misurazione polso, cardiofrequenzimetro automatico, registrazione ritmo dei passi, consumo energetico, porta e software interfacciamento con ECG, Stampante e PC. + n°1 ministepper

Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata. 
N° 2 Lampada a raggi  Infrarossi su stativo regolabile  con 4 lampade da 250 W  a riscaldamento immediato con sistema di protezione scariche elettriche su stativo ad alta potenza, sistema di irradiamento del calore omogeneo a raggi riflessi. Accensione e spegnimento a singola lampada o a gruppi di due.Timer con display digitale. Conforme direttiva 93/42/CEE e qualità certificata.

N°1 lampada professionale per trattamenti a raggi UV e IR su stativo regolabile in altezza con rotelle –Potenza 1000W.

N°2 Pedana vibrante per uso fisioterapico aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Schermo LCD grande con tecnologia touch-screen per la selezione dei programmi e dei parametri di lavoro.

-Selezione del menu dallo schermo grafico touch screen
- Personal trainer per la scelta dei protocolli terapeutici preinseriti in funzione degli obiettivi e della parte del corpo da trattare.
- Gestione dei programmi multifase  con ampia libreria di esercizi residenti e diversi- ficati in funzione della parte del corpo selezionata (riscaldamento, lavoro attivo e defaticamento, stretching, decontratturante, endurance, tonificante). 

Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata. 
Scheda tecnica Baropodometria/stabilometria digitalizzata

Sistema baropodometrico multisensor a pedana dimensione mt 1,60 x 0,40 e con 4 sensori/cm2 (25.600 sensori) trasmissione dati ad alta velocità e camminamenti di ingresso e uscita

Software di rilevazione tridimensionale e interpretazione clinica dati baropodometrici e stabilometrici 

Software per valutazione biometrica con valutazione Indice Biomeccanico Posturale (I.B.P.) 
Body Analysis Kapture  con quattro telecamere su stativo regolabile elettronicamente.

Software di valutazione posturale. Matite dermografiche e base calibrazione. 

Software di indagine cammino contemporanea a baropodometria con dettaglio osseo colonna 3D con calcolo angolo di Cobb e profilo posteriore ossea 3D/profili ossei A/P-L/L 3D (Unico al mondo

Podoscanalyzer per acquisizione impronte plantari e software di morfopodometria e Software ricostruzione tridimensionale volta plantare 

Miditower dedicato con monitor 19” LCD, masterizzatore. Stampante colori

Comprensivo di Corso di Formazione propedeutico all’utilizzo teorico, pratico e di interpretazione clinica delle strumentazioni + Manuali d’uso, Testo Atlante di Biomedica Posturale e Biometria Digitalizzata
SCHEDA TECNICA ELETTROMIOGRAFO

Apparecchio di elettromiografia  completo di :

· Accessori per svolgere tutti i tipi di esami;

· Sistema operativo di semplice utilizzo intuitività e immediatezza di utilizzo dei comandi;

· Certificato dalla normativa di riferimento con particolare riferimento a eventuali danni all’utente e all’operatore;

· Insensibile ai problemi di continuità di rete;

1. versione carrellata facilmente spostabile ma non portatile;

2. PC desktop con sistema operativo Microsoft Windos 7 o successivi con adeguata affidabilità e standard;

3. monitor da almeno 19” a colori;

4. unica testina di acquisizione (almeno 4 canali) e comandi (stimolatore elettrico, controllo intensità, erogazione stimolo ed altri per es. durata stimolo ect, volume audio e presa di terra;

5. stimolatore elettrico a 1 canale, integrato nel corpo macchina e dotato di uscite multiple;

6. software di gestione, analisi e refertazione per i seguenti esami:

A. velocità di conduzione motoria e sensitiva;

B. elettromiografia di base (attività spontanea, interferenziale, memorizzazione di almeno 10” di tracciato) per la diagnosi di miopatie, radicolopatie, malattie del motoneurone, neuropatie, sofferenze neuromuscolari genetiche e non di qualsiasi etiologia;

C. EMG quantitativa (analisi multi – MUP; MUNE; TA) per la diagnosi ed il follow up di miopatie, neuropatie, sofferenze neuromuscolari genetiche e non di qualsiasi etiologia;

D. EMG di singola fibra per la diagnosi della miastenia anche con stimolazione;

E. Test del decentramento anche ad elevata frequenza di stimolazione (fino a 100 Hz);

F. Potenziali evocati somatosensoriale;

G. Riflesso H;

H. Onda F;

I. Blink – reflex;

J. Risposta SSR;

K. Studio del tratto R-R;

L. Predisposizione per essere collegato a stimolatore magnetico per eseguire PEM ;

7. gestione dei protocolli di studio per velocizzare il flusso di lavoro;

8. refertazione automatica integrata con personalizzazione dei modelli di referto;

9. stimolatore magnetico almeno a 30 Hz, a doppio stimolo, difasico predisposto per espansioni successive;

10. stampante;

11. espansione 10-20 canali;

12. tastiera dedicata per il controllo delle principali funzioni;

13. amplificatore EMG a basso rumore;

14. CMRR maggiore a 100 dB circa, IMR maggiore a 130 dB, band apassante da 0.1 a 20 KHz per ogni canale;

15. isolamento filtro notch;

16. stimolatore elettrico a 1 canale con uscita da 0 a 100 mA e treni da 0,1 a 100 HZ integrato;

17. durata dello stinimolo da 40us a 1 ms;

18. elettrodo di terra;

19. presenza di trigger esterno in ingresso di almeno 1 in uscita;

20. masterizzatore DVD integrato per l’archiviazione dei dati paziente e delle tracce relative agli esami effettuati;

La fornitura deve comprendere ogni accessorio o materiale necessario al funzionamento, istruzione del personale, fornitura della versione originale e tradotta in italiano dei manuali per operatore e di assistenza;

E’ consentito uno scostamento dei parametri e misure di +/- 10%

N°  20  Purificatori di aria per stanze degenza ospedaliera riabilitativa gravi cerebrolesi e SV e SMC
Aventi le seguenti caratteristiche: sistemi di filtrazione e purificazione dell’aria a ricircolo con eliminazione dei microorganismi aerodispersi (controllo di infezioni trasportate dall’aria) ad ogni passaggio di aria attraverso filtri  HEPA con controllo spia LED per la sostituzione del filtro,  e con  una efficacia  di eliminazione dimostrata e documentata pari a 99.97% di particelle = 0.3 μm di diametro”, e una portata d’aria massima certificata di almeno 400 m3/h., inoltre deve avere il  controllo di composti chimici e odori sgradevoli con secondo livello di  filtrazione contenente una miscela di carbone e allumina attiva impregnata di KMnO4 , e con adattatori  di sovrappressione e depressione, creando e mantenendo differenze di pressione negativa o positiva tra spazi adiacenti e la stanza del paziente, impedendo il flusso di aria da uno spazio contaminato ad uno non contaminato,   con l’aiuto di speciali adattatori di sovrapressione /depressione, e dispositivi di aspirazione alla fonte , catturando gli inquinanti prima che vengano dispersi nell’aria ambiente della stanza.

Sistema tecnologicamente avanzato per la manutenzione e la sostituzione dei filtri, costituito da un monitor, controllato da un microchip, che segnala la rimanente durata del filtro. Il monitor deve essere in grado di eseguire un conteggio alla rovescia della durata di ogni singolo elemento di filtrazione, prendendo in considerazione il carico di inquinamento ambientale, l’effettivo utilizzo e la velocità della ventola  per evitare correnti d’aria, restituendo uniformemente l’aria purificata attraverso un ampio diffusore con un’apertura di sfogo di 320°.

Caratteristiche tecniche  di riferimento:

· Pannello di controllo utente 

· Timer integrato programmato per il funzionamento automatico

· Telecomando 

· Diffusore anticorrenti d’aria

· Filtro HyperHEPA certificato EN1822
· Monitor intelligente per la durata del filtro con segnalatore led

· Ventola centrifuga ad elevate prestazioni ( 700 cfm (1200 m3/h).
· Controllo avanzato della velocità della ventola

· Cassette filtro indipendenti

· Prefiltrazione ad elevata efficacia (Classe F8 L)
· Presa d’aria dai due lati

· Braccia di bloccaggio con apertura a scatto

· Maniglia per trasporto
· Possibilità di montaggio  parete o sul pavimento

· Sei velocità della ventola con  miglior rapporto di selezione performance/rumore.. 

· Filtri a lunga durata, 

· Set di 4 rotelle orientabili

· Manuale utente

· Certificato di Prestazioni

· Cavo elettrico distaccabile extra lungo
· Fornitura materiale di consumo biennale
N° 3 Sistema integrato di bioanalisi della composizione corporea e monitoraggio metabolico
Il sistema integrato di bioanalisi della composizione corporea e di monitoraggio metabolico deve compren-dere le seguenti apparecchiature elettromedicali:

a) Apparecchio bioanalizzatore professionale portatile  di ultima generazione, capace di effettuare un’analisi della composizione corporea non invasiva con modello multi-compartimentale tramite la rilevazione segmentale ( busto,braccio sinistro e destro,gamba sinistra e destra) di microcorrente con elettrodi di superficie in grado di analizzare la bioimpedenza, la resistenza e la reattanza capacitiva e angolo di fase presenti nel corpo umano.L’ apparecchio deve fornire una completa analisi fornendo almeno  i seguenti dati: acqua Totale in litri e in percentuale,angolo di fase,massa cellulare in kg e in percentuale, acqua Intracellulare in litri e in percentuale, massa grassa in kg e in percentuale,acqua extracellulare in litri e in percentuale,mssa magra in kg e in percentuale,peso corporeo,rapporto massa intracellulare/extracellulare; massa muscolare in kg e in percentuale,rapporto di scambio Sodio/Potassio,metabolismo basale in kcal. Indice di Benessere. Nomogrammi di idratazione e di cellularità. Indice di Massa Corporea (BMI). Indice di Idratazione. Indice di Massa Cellulare Corporea (BCMI)
L’ apparecchio deve essere in grado di  valutare se le variazioni di peso del soggetto esaminato sono imputabili a oscillazioni di Massa muscolare, Massa Grassa, perdita o aumento di acqua (ritenzione idrica). Devono far parte della fornitura, oltre la dotazione standard: sensore, cavo paziente, caricabatteria, 100 elettrodi, Software specifico per Windows, tester di controllo del sensore e del cavo, valigetta in alluminio e manuali d'uso + lavori scientifici,i seguenti accessori:  n° 500 elettrodi di ricambio a corredo ( + fornitura secondo necessità per due anni) , PC notebook dedicato di ultima generazione + stampante laser a colori (con n° 12  fornitura ricariche per due anni)+ carrello dedicato,+ software dieta professionale dedicato + corso di formazione in house.  Certificazioni: marchio CE051 per strumenti elettromedicali in Classe IIA. Conforme a tutte le normative Europee.

b) Holter metabolico  di ultima generazione per il monitoraggio della attività motoria del paziente in trattamento riabilitativo in condizioni fisiologiche in ambiente extraospedaliero. Il sistema consente  di seguire e monitorare il dispendio energetico, l’attività fisica, lo stile di vita e la qualità di vita, il livello di stress, o gli altri dati correlati del paziente in condizioni “freeliving” durante la normale vita quotidiana.

Il sistema è costituito da un bracciale rilevatore  da indossare che registra in continuo una serie di dati fisiologici corporei. I dati raccolti vengono quindi analizzati, mostrati graficamente e presentati su un referto che evidenzia chiaramente il dispendio energetico del paziente (calorie bruciate),durata e livello dell’attività fisica, numero di passi, e lo stato sonno/veglia. Il sistema di monito-raggio consente due metodi di raccolta dati dei pazienti: memorizzazione  dei dati in continuo per diversi giorni, che vengono trasferiti ed analizzati utilizzando un software specifico dedicato e con la possibilità di  fornire al paziente una semplice applicazione software in modo che possa trasferire il file rilevati  via e-mail. L’ apparecchio oltre alla dotazione standard e  software operativi, deve avere i seguenti accessori: n° 4 rilevatori ad orologio o a clip in grado di registrare le   calorie bruciate, passi, durata attività fisica del giorno in corso (dalla mezzanotte) o il giorno precedente +  programma applicativo, rivolto a tutti gli utilizzatori dell’ holter metabolico, che utilizza i dati esportati dal programma specifico e consente una refertazione professionale nell’area dell’adulto che completa l’analisi dello stile di vita del soggetto in esame con indicatori specifici di definizione dell’attività fisica e con la valutazione cronobiologica del dispendio energetico e del movimento secondo fasce orarie prescelte, rispettivamente di 4, 6 e 8 ore. Il programma deve consentire altresì, l’immissione del valore di metabolismo basale (REE) proveniente da altre metodiche per correzione dei valori della prova, REE e TEE oltre al calcolo automatico e manuale del LAF (Livello di attività fisica). Certificazioni: marchio CE051 per strumenti elettromedicali in Classe IIA. Conforme a tutte le normative Europee.
c) Plicometro elettronico digitale di alta precisione  di ultima generazione per la misurazione dello spessore di grasso sottocutaneo e valutazione della quantità di grasso totale di un soggetto  con software dedicato per analisi antropometrica, analisi test massimale con formula Brzycki, test di flessibilità, test stima VO2max,ecc.con schede carico di lavoro e allenamento + calibro osseo a corsoio per la misurazione del ginocchio,spalla, gomito. Certificazioni: marchio CE051 per strumenti elettromedicali in Classe IIA. Conforme a tutte le normative Europee.
d) Pulsiossimetro palmare di precisione fornito di allarme, con display LCD ad alta risoluzione portatile,  in grado di misurare e monitorare la saturazione di ossigeno e la pulsazione,visualizzare il livello di saturazione SpO2 ed il PR; visualizzazione grafica delle pulsazione e pletismogramma., visualizzazione del  TREND (andamento) in modo grafico ed in modalità tabella degli ultimi 10 minuti su un unica schermata. Memoria di registrazione di circa 300 ore con archivio pazienti. Deve interfacciarsi con pc  tramite la fornitura del software dedicato . Compatibile con i sensori DB9 della Nellcor e BCI.. Range mostrato: SpO2: 0 ~ 100% BPM: 30 ~ 254 BPM. Accuratezza Saturazione: Adulti e pediatrici ± 2 (70 ~ 100%),Neonati ± 3 (70 ~ 100%). Condizioni di movimento ± 3 (70 ~ 100%). Accuratezza Pulsazioni: Adulti e pediatrici ± 3 BPM, Neonati ± 3 BPM, Condizioni di movimento ± 5 BPM. Risoluzione: SpO2 1% ,BPM 1 BPM. Allarmi: Spo2 – BPM. Fornito di tutti gli accessori.. Certificazioni: marchio CE051 per strumenti elettromedicali in Classe IIA. Conforme a tutte le normative Europee.
Vasca a farfalla per riabilitazione neuromotoria

Vasca a farfalla per riabilitazione neuromotoria con accessori,  in acciaio  inox AISI 316 integrabile con sollevatore a barella per il trasporto e per la gestione in vasca del paziente. La vasca deve avere un design che consente  di svolgere le attività di cura e/o riabilitative del paziente  nella fase di apertura totale degli arti superiori e di quelli inferiori. Il pannello della vasca   in acciaio AISI 304  deve disporre  di:

· Triplo miscelatore termostatico a pressione bilanciata

· Tasti comandi funzioni sul pannello a pressione

· Doccetta sanificazione con impugnatura completa di valvola aperto/chiuso posizionata all’interno del pannello; 

· Sistema di sanificazione a pescaggio diretto con circuito separato  

· Doccetta paziente con impugnatura completa di valvola aperto/chiuso

· Contenitore del sanificante o disinfettante alloggiato all’interno del pannello 

· Possibilità di dispenser liquidi ricaricabili (shampoo, bagnoschiuma etc.) a comando manuale alloggiati all’interno del pannello

· Doppia protezione antiscottature

· Termometro digitale a display doppio per controllo temperatura acqua, in vasca, sull’erogatore principale e dalle doccette

· Dispositivo di sicurezza in caso di pressione elevata sulle doccette

· Troppo pieno

· Dati tecnici 

· dimensioni: lunghezza 2390 mm.; lunghezza  con pannello 2760 mm.; larghezza 1860/760/1360 mm.; altezza  mm. 950; volume acqua 1450 lt ; peso totale con acqua e  pannello  1710 kg. Dispositivo medico 93/42 Marchio CE;omologazione ISO 9001

Comprensiva di: 

·           a) barella doccia  in telaio portante in acciaio, verniciatura con trattamento speciale per resistere agli agenti chimici; spondine ribaltabili al di sotto del piano del letto;pistone centrale per una maggiore accessibilità da entrambi i lati; sistema di sollevamento oleodinamico;pompa a pedale con accessibilità da entrambi i lati; materassino in materiale ad alto scorrimento e canaline di scarico laterali e bordi arrotondati;piano di appoggio materassino in fiber glass rinforzato poliestere con prestampate scanalature per scorrimento acque residue con tubo di scarico;dispositivo per blocco ruote;piano barella ribaltabile; lunghezza cm 190, portata Kg.150, completa di pannello di servizio con rubinetteria e maniglie c/f e vuotatolo;              

·           b) sollevatore-trasportatore polifunzionale barella-corsetto per prelevare e trasportare il paziente dal letto alla vasca da bagno e viceversa e per sostenerlo con sicurezza durante il bagno; sollevapazienti polivalente completamente elettrico utilizzabile sia con sistema per   barelle , sia  con sistema per  corsetti.  Il sistema per barelle deve assicurare un’ottimale prelevamento in orizzontale dei pazienti non collaboranti; il sistema per corsetti deve consentire l’effettuazione dei  trasferimenti dal letto alla poltrona e/o carrozzina e viceversa.

· Funzioni principali : Funzionamento elettrico a 24 volt  con batteria asportabile, batteria di ricambio e carica batterie  separato ed indipendente dal sollevatore Escursione in verticale con sistema telescopico e  motore  posizionato all’interno del    piantone. L’escursione minima e massima deve poter essere raggiunta senza   cambiare la posizione del braccio di sollevamento. Comando a distanza e pannello comandi sul sollevatore. Apertura elettrica delle gambe  con motore e meccanismo per il suo funzionamento protetti  all’interno della base. Carico di lavoro di sicurezza non inferiore a 220 Kg. Bilancia elettronica che non penalizzi l’escursione del sollevapazienti.

· Funzioni   del  sistema  per  barelle : un solo telaio, di tipo universale, deve consentire l’utilizzo dei vari tipi di  barelle: con cinture, a cucchiaio e a corsetto. La larghezza del telaio non deve essere inferiore a 60 cm. Il telaio deve poter essere ruotato di 90° per agevolare il passaggio dalle porte. Il fissaggio del telaio deve essere perfettamente solidale con il corpo del sollevapazienti in modo di  assicurare il bloccaggio e  mantenimento della posizione in orizzontale della barella in qualsiasi  condizione di sollevamento e trasferimento. 

· Funzioni  del sistema per corsetti per prelevamento in posizione seduta : corsetti codificati a colori, dotati di appoggia testa ed agganci di sicurezza che non favoriscano le oscillazioni del paziente, la lunghezza degli agganci non deve essere superiore a 5 cm. - Il telaio a cui agganciare il corsetto deve consentire la regolazione, da perfettamente seduto a supino, della postura del paziente durante il trasferimento del medesimo.  

· Dispositivi di sicurezza : stop automatico del funzionamento del motore in caso di contatto con il paziente. Discesa di emergenza elettrica utilizzabile con comodo pulsante. Dispositivo sonoro ed a barre per il controllo dello stato di carica della batteria .Dispositivo per il controllo dello stato di usura del sollevatore  Certificazioni : Marchio CE. Conformità alla direttiva Dispositivi Medici certificata dalla auto dichiarazione del fabbricante riportante anche la classe di rischio di appartenenza. ISO 9001.
Set  Cuscini posturali pazienti allettati
SET di cuscini in microparticelle di polistirolo adatti per le diverse posizioni posturali dei pazienti in cura e per la prevenzione delle piaghe da decubito come da elenco sotto specificato:

N° 10  Kit cuscini posturali  costituiti da  borsa contenitore + 5 cuscini di varie dimensioni rivestiti in tessuto traspirante e lavabile; I cuscini posturali devono essere  elastici e  modellabili , e devono consentire  il mantenimento di una buona postura del paziente,  sostegno lombare, laterale e degli arti superiori ed inferiori  e prevenire le  piaghe da decubito, il set deve essere composto da :

· N.1 cuscino posturale 120 cm 25 x 37

· N.1 cuscino posturale 110 cm 19 x 31

· N.1 cuscino posturale 100 cm 19 x 17

· N.1 cuscino posturale 88 cm 40 x 20 x 13 h

· N.1 cuscino posturale 8 cm 50 x 28 x 13 h

N° 10 teli ad alto scorrimento per la movimentazione manuale dei pazienti dal letto alla barella e viceversa, aventi le seguenti caratteristiche; telo tubolare longitudinalmente di cm 165 x 68 circa con spessore non superiore a mm 0.8; di materiale resistente antistrappo a fibbre autorichiudibili facilmente lavabile e sanificabile.

N° 10  Kit di posizionamento composto da una base di supporto, 2 cilindri di diametro 25 cm e 1 cilindro di diametro 18 cm, e una talloniera fissabili tramite velcro

N° 10  Set  cuscini universali  elastici e  modellabili, di varie dimensioni rivestiti in tessuto traspirante e lavabile. Rivestimento bi-elastico in tessuto poliuretanico 185g/m2 con imbottiture di micro-particelle di polistirene; i cuscini devono consentire il  posizionamento e  il mantenimento di una buona postura del paziente durante le diverse fasi del nursing,( consentire il  sostegno lombare, supporto dorsale, antidecubito laterale,posizione seduta,  addominale, e degli arti superiori ed inferiori, gomiti, ginocchia, tallone testa ),  e prevenire le  piaghe da decubito, forniti con fodera supplementare bi-elastica in poliuretano e federa di cotone, e ove previsto complete di fasce in velcro per il fissaggio. 

Ogni set di cuscini  deve essere costituito da: 

· N° 1 cuscino -. Misura XL - dimensioni cm 60 x 40 

· N° 1 cuscino -.  Misura S - dimensioni cm 30 x 40 

· N° 1 cuscino -.  Misura XS - dimensioni cm 45 x 30 

· N° 1 cuscino -. Misura XXL - dimensioni cm 90 x 95 x 30 h 

· N° 1 cuscino -.   Misura XL - dimensioni cm 15 x 30 x 20 h 

· N° 1 cuscino -.   Misura XS - dimensioni: cm 12 x 23 x 15 h 

· N° 1 cuscino -. Misura XL - dimensioni: cm 70 x 56 x 15h 

· N° 1 cuscino -.  Misura XS - dimensioni: cm 52 x 38 x 15 h 

· N° 1 cuscino -.. Misura XXL - dimensioni cm 180 x 80 

· N° 1 cuscino -. Misura XL - dimensioni cm 60 x 40 

· N° 1 cuscino -. Misura XS - dimensioni cm 42 x 25 

· N° 1 cuscino -.  Misura XL - dimensioni: cm 130 x 21 

· N° 1 cuscino -.  Misura XS - dimensioni: cm 106 x 15 

· N° 1 cuscino -.. Misura XL - dimensioni cm 70 x 18 

· N° 1 cuscino -.. Misura S - dimensioni cm 30 x 18 

· N° 1 cuscino -.  Misura XS - dimensioni cm 45 x 14 

· N° 1 cuscino -.. Misura XL - dimensioni cm 180 x 30 

· N° 1 cuscino -. Misura XS - dimensioni cm 142 x 25 

· N° 1 cuscino -. Misura XXL - dimensioni cm 200 x 30 

· N° 1 cuscino -. Misura XL - dimensioni cm 180 x 30 

· N° 1 cuscino -.  Misura XS - dimensioni cm 140 x 26 

· N° 1 cuscino  antidecubito tallone completo di fasce in velcro per il fissaggio. Dimensioni cm 30 x 12 x 24 h  e dimensioni cm 26 x 9 x 17 h 

· N° 1 cuscino  sostegno in relax  braccia. Misura XL dimensioni cm 56 x 35 e Misura XS - dimensioni cm 48 x 35 

· N° 1 cuscino  universale adatto a tutte le morfologie.. Misura XL - dimensioni cm 36 x 24 x 11 h  e Misura XS - dimensioni cm 27 x 18 x 8h 

· N° 1 cuscino per la rieducazione e l’esercizio del piede «equino». dimensioni cm 57 x 18 x 9.5h  e cm 12 x 18 x 23h 

· N° 1 cuscino fissabile al materasso del letto.per il posizionamento  dei piedi nella prevenzione di decubito ai talloni-  dimensioni cm 90 x 16 

· N°1 cuscino in gel visco-elastico adatto per lo scarico delle gambe e dei talloni, dimensioni cm 55 x 58 x 12h 

· N° 1 cuscino  adatto per lo scarico delle gambe e dei talloni,e il corretto allineamento ortopedico degli arti inferiori, dimensioni cm 55 x 58
· Sollevapazienti polifunzionale barella-corsetto

· N° 3  Sollevapazienti polifunzionale barella-corsetto elettrico utilizzabile sia come sistema per barelle, sia con sistema per corsetti.  

· Funzioni principali : funzionamento elettrico a 24 volt  con batteria asportabile, batteria di ricambio e carica batterie  separato ed indipendente dal sollevatore Escursione a colonna verticale con motore e meccanismo per il suo funzionamento  all’interno del   piantone. L’escursione minima e massima deve poter essere raggiunta senza   cambiare la posizione del braccio di sollevamento. Comando a distanza multifunzione con display retroilluminato. Apertura elettrica delle gambe  con motore e meccanismo per il suo funzionamento protetti  all’interno della base. 

· Funzioni   del  sistema  per  barelle : un solo telaio, di tipo universale, deve consentire l’utilizzo dei vari tipi di  barelle: con cinture, a cucchiaio e a corsetto. Il telaio deve avere un dispositivo che consente, tramite una rotazione di 90°, di ridurre il suo ingombro durante gli spostamenti nell’ area di degenza. Il fissaggio del telaio deve essere perfettamente solidale con il braccio di sollevamento del sollevapazieni. La posizione orizzontale del telaio e della barella non devono essere affidati all’ intervento dell’ operatore. Peso massimo sollevabile per uso barella  non inferiore a 160 Kg.

· Funzioni  del sistema per corsetti per prelevamento in posizione seduta : corsetti codificati a colori, dotati di appoggia testa ed agganci di sicurezza che non favoriscano le oscillazioni del paziente, la lunghezza degli agganci non deve essere superiore a 5 cm. - Il telaio a cui agganciare il corsetto deve essere dotato di sistema elettrico per l’ effettuazione dei cambi posturali del paziente ( dopo averlo sollevato) da seduto a supino, e tutte le posizioni intermedie, senza richiedere il minimo di sforzo per l’ operatore. Peso massimo sollevabile per uso corsetto non inferiore a 220 Kg. ..

· Dispositivi di sicurezza : stop automatico del funzionamento del motore in caso di contatto con il paziente. Discesa di emergenza elettrica utilizzabile con comodo pulsante. Dispositivo per il controllo dello stato di carica della batteria .Dispositivo per il controllo dello stato di usura del sollevatore, Doppia pulsantiera che controlla tutte le funzioni del sollevatore.

· Accessori richiesti: n° 4 corsetti per prelevamento in posizione seduta (n° 2 taglia L e n° 2 taglia XL); n°1 telaio universale per prelevamento con barelle; n°2 corsetti a barella con apertura igienica (n° 1 taglia L e n° 1 taglia XL): le barelle devono essere dotate di un numero adeguato di agganci ad occhiello e di apertura per accedere alla parte serale del paziente.  
· N°2 Barelle doccia aventi le seguenti caratteristiche minime:barella doccia di tipo elettrico, con dotazione di due batterie e carica batteria esterno ed indipendente dall’ attrezzatura. Spondine laterali ergonomiche, regolabili in larghezza pieghevoli con meccanismo di sicurezza.Le spondine devono essere dotate di maniglie che consentano di agevolare/stimolare la collaborazione del paziente. Pannello di controllo integrato nelle spondine in tre postazioni, due laterali ed una lato testa. Due aree laterali con accesso ergonomico per lavorare vicino al paziente. Zona centrale flessibile del piano, per facilitare la manovra di rotazione alterale da parte dell’ operatore e per scaricare la pressione d’ interfaccia a livello sacrale. Supporto schienale regolabile con attuatore elettrico. Materasso e cuscino appoggia testa realizzati in modo da garantire il massimo confort del paziente.Sistema di aggancio/rimozione del materasso al piano batteria per la corretta sanificazione/disinfezione.Porta doccetta integrato. Carico di lavoro sicuro non inferiore a 200 Kg. Freni su tutte le ruote. Pulsante di emergenza ed avvisatore acustico di esaurimento batteria. Larghezza totale, incluse le spondine laterali, da cm 60 circa con sponde “chiuse” a cm 89 circa  con sponde “allargate”. Lunghezza totale di cm 200 circa. Altezza max dal pavimento alla barella di cm 95 circa. Altezza  minima dal pavimento alla barella di cm 60 circa. Tubazione flessibile divisibile in 2 parti tramite aggancio rapido; il sistema deve consentire sia lo scarico su un vuotatoio, sia per lo scarico a pavimento.Pannello per barella doccia: costruito in poliestere rinforzato, otato di un miscelatore termostatico anti scottature e rubinetti per acqua calda e fredda. Termometro analogico.Erogatore doccia con rubinetto nell’ impugnatura ergonomica pe la doccia dei pazientie/o risciacquo della vasca; le boccette debono essere dotate di sistema di sicurezza contro le alte pressioni. Flussimetro per dosare la quantità di disinfettante che deve essere miscelato con l’ acqua.L’ alloggiamento del contenitore del disinfettante deve esere all’ interno del pannello e protetto tramite chiusura a chiave.Sciacquone con cassetta di raccolta acqua.Dimensioni di riferimento:larghezza mm 308, altezza mm 600, tubazione di scarico da 110 mm.

Letti elettrici alta fascia e arredo stanze degenza

N° 8 Letti elettrici per degenza di alta fascia con altezza variabile per assistere  pazienti gravi cerebrolesi e pazienti critici

Letti elettrici per degenza di alta fascia con altezza variabile per assistere  pazienti gravi cerebrolesi e pazienti critici con sistemi di supporto idonei alle  terapie di mobilizzazione, e per livelli crescenti di mobilità, aventi le seguenti  le seguenti  caratteristiche tecniche generali di riferimento e non ostative ad eventuali  soluzioni  simili o assimilabili o migliorative:

· larghezza esterna/interna (  misure indicative   cm  90/92,7 -  cm. 101/102)

· lunghezza esterna/interna  di riferimento (misure indicative  cm 200/207 -  cm. 213/237);

· regolazione altezza dal pavimento della piattaforma  ( misure indicative  cm 35/44,5  -  cm 82/92,7)

· peso utente massimo sopportabile (valore  indicativo  200-220 Kg)

· ruote  gemellate o singole girevoli con sistema frenante/blocco centralizzato

· sistema di alimentazione ausiliario a batteria

· morsetto per la connessione equipotenziale

· sistema di trasporto motorizzato con controllo della velocità variabile tramite pulsante 

· sponde laterali ergonomiche, anticaduta  e ribaltabili

· maniglie ergonomiche sulla tastiera e/o pediera

· radiotrasparenza della zona toraco lombare

· alloggiamento  portalastre integrato

· sistema di pesatura integrato di precisione 

· piattaforma di sostegno  con sezioni mobili per consentire i diversi movimenti tramite sistema  di comando elettrico con possibilità di memorizzazione;

· inclinazione preventiva del piano

· salita/discesa

· movimento schienale con indicatore dei gradi  di elevazione

· movimento gambe  

· retraibilità /allungamento della sezione piedi

· posizione di seduta  totale

· posizione di discesa dalla poltrona

· alzabusto a retro rotazione e allungabilità

· sistema di basculamento laterale o rotazionale ( continuo / intermittente /programmato)

· trendelemburg  ( +/- °  )

· anti-trendelemburg

· arretramento automatico quando  viene sollevato lo schienale

· comando per il raggiungimento rapido di posizioni

· fowler

· RCP  a mani libere con allineamento veloce

· blocco comandi paziente

· movimenti con  comando manuale  in assenza di alimentazione elettrica

· comandi per operatore : sistema di interfaccia con gli utilizzatori mediante schermo “touch screen” con visualizzazione grafica dei principali dati e possibilità di impostare gli allarmi più frequenti relativi all’inclinazione dello schienale del letto.( angolazione a 30° o 45° della testa del letto nella prevenzione della polmonite associate alla ventilazione (VAP);

· meccanismo  di controllo della  posizione di discesa dalla poltrona per rendere più sicura la mobilizzazione funzionale del pazienti dal lato o dai piedi del letto.

· meccanismo di posizionamento del paziente  che  combina l’articolazione del telaio con la superficie integrale, riducendo in questo modo al minimo le forze di scorrimento grazie al minore spostamento del paziente verso i piedi del letto. 
· adattabilità con le varie coperture del letto 

· fornito di tutti gli accessori (alloggiamento asta porta flebo, porta bombola, ganci porta sacche, asta per alimentazione parenterale, ecc)

· materasso  antidecubito  in grado di  controllare  costantemente il peso e la posizione del paziente in tutte le posizioni, fornendo le minime pressioni possibili per ottimizzare la redistribuzione della pressione in tutte le posizioni, con modalità costante e alternata

· I modelli proposti dalle ditte interessate devono possedere i requisiti tecnico-costruttivi conformi alle vigenti leggi  nazionali ed europee  IEC 601.1,EN 737,EN 793, IEC 601-1-2, Dir.va 93/42 EEC recepita con D. Lgs. 24.02.1997, n. 46, CEI 64-8/7  e sistema qualità EN ISO/2004

· Addestramento personale sanitario e tecnico

N°8 TESTA  LETTO  - PARETE  ATTREZZATA 

Testa letto  parete  attrezzata e  avente  le seguenti caratteristiche:

· struttura in lamiera di acciaio zincata e lega leggera di alluminio

· rivestimento in lamiera di acciaio verniciat e laminato plastico verniciato

· canalizzazioni interne separate tra i vari circuiti e gas medicali

· ingresso gas medicali posteriore (presa gas ossigeno,vuoto,aria,..)

· ingresso linee elettriche posteriori 

· utenze elettriche ( n° 2  presa elettrica, n° 2 presa shuko, spia tensione, presa equipotenziale, presa trasmissione dati,presa telefonica , predisposizione lineasegnale monitor, interruttore, chiamata infermiere)

· Illuminazione diurna e notturna e diretta

· dimensioni : lunghezza mm 2000 o 1500 / profondità mm 130 / altezza mm 350/ peso  30 kg.

Accessori:

· piantone pensile componibile in alluminio per fissaggio accessori e apparecchiature ( mensola, cassettiera, barre, asta porta flebo, supporto pompa  infusionale, porta  provettoni  completi di attacchi, sfigomomanometro elettronico, flussimetro ossigeno 0-15 lt, aspiratore per impianto centrale

· Conforme alle normative europee  IEC 601.1,EN 737,EN 793, IEC 601-1-2, Dir.va 93/42 EEC, CEI 64-8/7  e sistema qualità EN ISO/2004

N°4   Armadi degenza  2 ante con sopralzo realizzati in nobilitato laminato plastico; bordi perimetrali in ABS a spigoli  arrotondati; porte di colore  avion in materiale sintetico ad alta densità, rigido, lavabile, ignifugo e trattate con vernice che permette la disinfezione, ante dotate di cerniere con apertura a 230°.Maniglie stampate e serratura a cilindro. Internamente dotato di ripiano ed asta appendiabiti nella parte superiore, ripiano,cassetto in laminato e sottostante vano per scarpe;gambe con piedini regolabili.Completo di sopralzo cm 135 x 50x80.Dimensioni cm 135x50x205 h. 

N°2  tavoli rettangolari con piano in laminato spessore 3  cm , mis. 100 x70 ,   piede in lamellare di faggio tronco singolo con piedi a curvatura a  45°- 

N°8  poltroncine sanitarie: telaio in tubo di acciaio, seduta di forma ergonomia, posizione di seduta regolabile in altezza da mm  510 a 800 mm tramite una pompa a pedale in schiuma PU con nucleo in legno, rivestimento cucito e incollato, spessore seduta mm 80, sedile inclinabile per una più facile messa a sedere, supporto poggiapiedi antiscivolo ribaltabile verso lo interno in materiale plastico rinforzato con telaio interno in acciaio, altezza da terra mm 80, ruote anteriori a disco mm 200 non piroettanti, ruote posteriori mm 150 piroettanti, frenabili, con gommatura; rivestimento lavabile della seduta; schienale in schiuma PU con  nucleo in acciaio, di forma anatomica,  reclinabile da 97° a 120° tramite pistone a gas sincronizzato con lo spostamento della seduta; braccioli regolabili in basso sino al piano della seduta;braccioli rivestiti in schiuma PU, spostamento in altezza in 6 posizioni, accessori: poggiatesta di forma anatomica con cuscino regolabile,tavolo ad innesto,supporto sacca urine,imbottitura aggiuntiva per schienale, sostegni laterali,sostegni per gambe, asta porta flebo, poggiatesta asportabile,sezione gambe aggiuntive. Dimensioni cm 73x132h-161hx83; sedile cm 50x46x51-80h; schienale 81h inclinabile fino a  23°;supporto poggiapiedi 33x25. Peso  Kg 58.stoffa di rivestimento in pvc  colore azzurro-blu.- Classe 1 IM. 

N° 4 Apparecchii  lavapadelle a disinfezione termica con struttura esterna in acciaio inox 304  e camera di lavaggio inox 316.Assenza di nicchie e sporgenze o pulsanti che possono ostacolare la pulizia della macchina.Portello a scorrimento verticale. L’apertura/chiusura del portello, l’ avvio del ciclo devono essere azionati con un sistema a fotocellula. iL portello deve essere costruito con materiale che permetta di visionare quanto avviene all’ interno della camera di lavaggio.Rotazione e svuotamento automatici ( motorizzato) della padella. Cestello intercambiabile ad innesto rapido dotato di 2 getti dedicati per la pulizia delle padelle a pantofola. Disinfezione delle tubature e dei getti di lavaggio ad ogni ciclo. Selettore per la scelta dei cicli di lavaggio. Pompa e sonda anticalcare. Inserimento di pompa aggiuntiva per detergente chimico. Dispositivo  di troppo pieno che arresta il funzionamento incaso di  sifone intasato, Portellone automatico con  doppio dispositivo di blocco qualora incontri un ostacolo nella fase di discesa. Display che indica le varie funzioni della macchina. Sistema di sicurezza che non consente l’ apertura del portello durante il ciclo di lavaggio e disinfezione.Sensore perdita acqua a pavimento. Certificazione classe IIA  Dispositivi Medici. Conformità alla direttiva EN ISO 15883. 

N° 4 Produttore di ghiaccio 45 Kg /24 H, capacità deposito Kg 16. Struttura in acciaio inox, raffreddamento ad acqua, monofase. Dimensioni  450x510x905

N° 1 Dispositivo robotico per la verticalizzazione e la riabilitazione neurologica con stepper  robotizzato del paziente grave neuroleso 
Dispositivo robotico  di riabilitazione neurologica per pazienti con grave cerebrolesione, stroke o mielolesione,  che permette di portare in posizione verticale il paziente, anche quando non è in grado di mantenere la stazione eretta autonoma, dotato di meccanismi di movimento controllati da microcomputer che generano attraverso i movimenti degli arti uno schema di flessione ed estensione alternata delle gambe, un passo passivo,  nonché , quando il paziente è in grado di collaborare, stimolare la sua partecipazione attiva. La parte superiore del corpo deve essere trattenuta da un’imbracatura fissata al tavolo basculante in corrispondenza del torace e delle spalle. Le cosce del paziente devono essere fissate mediante delle cinghie ai meccanismi di movimento degli arti  e i piedi devono essere alloggiati a delle apposite piastre dotate di molle; i movimenti di flessione ed estensione delle anche  innescati dai meccanismi di movimento sono seguiti dal carico/scarico dei piedi, con effetto positivo sui movimenti delle articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie. La mobilizzazione degli arti inferiori è controllata da microcomputer che controlla e permette di regolare in modo continuo lo stepper robotizzato: movimento delle gambe, carico , angolo di tilt, ROM articolari, velocità, estensione dell’anca. Il dispositivo deve avere la possibilità di inclinarsi progressivamente verso la posizione verticale  aumentando di conseguenza il carico sulle gambe. Il dispositivo robotico deve consentire la stimolazione elettrica funzionale integrata (FES) per potenziare gli effetti della verticalizzazione precoce sul sistema cardiovascolare, con alloggiate due stazioni di 4 canali ciascuna di erogazione FES triggerata ed erogata a seconda del movimento di ogni singolo arto. Caratteristiche principali:
• Intensità di stimolazione,frequenza  indipendente per ogni canale.

•  Altezza da 56 a 84 cm e tilt da 0 a 90°

• Touch screen per regolare i movimenti delle gambe, velocità e ROM: la modalità asimmetrica permette ROM diverse per i due arti

• Le impostazioni e le informazioni del training, durata e numero dei passi, devono essere  visualizzate con la possibilità di essere salvate per documentazione

• Trasferimento facilitato dal letto e dalla sedia a rotelle

• Comfort e sicurezza del paziente durante tutte le fasi del training
Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata

N° 1 Dispositivo elettronico  neuromotorio per la riabilitazione della mano in realtà virtuale

Dispositivo neuromotorio  a guanto per la riabilitazione di pazienti con deficit alla mano secondario a ictus, lesioni spinali, malattie neurodegenerative, lesioni cutanee e trattamenti ortopedici, che effettua una mobilizzazione delle articolazioni delle dita e associa al movimento feedback visivi e sonori, e permette di scegliere: quali esercizi includere nella terapia,la durata di ogni singolo esercizio, il livello di difficoltà di ogni esercizio,quale sequenza di mobilizzazione effettuare,effetti audio-video che accompagnano l’esercizio,di interagire con oggetti. Il guanto mobilizza le articolazioni delle dita, mentre il paziente può seguire l’esercizio in corso tramite l’animazione 3D sullo schermo. I movimenti della mano devono essere associati agli stimoli visivi e sonori per consentire il recupero neuro-cognitivo. Il guanto riabilitativo deve essere in grado altresì di  mobilizzare le articolazioni delle dita e contemporaneamente associare: una simulazione 3D dell'esercizio, con effetti audio e video  associati alla diverse combinazioni di movimenti delle dita, utili a rinforzare il concetto di movimento per il paziente, un'ampia varietà di esercizi, la possibilità di seguire, cooperare e finalizzare il movimento,l'abilità di afferrare e rilasciare oggetti in modo semplice,la possibilità di utilizzare il dispositivo anche per pazienti allettati. Finalità riabilitativa:mantenimento e miglioramento del range articolare,prevenzione di aderenze, contratture, danni da immobilizzazione,           riduzione del dolore, dell’edema e dell’ ipertono, stimolazione propriocettiva, miglioramento del metabo-lismo articolare e della circolazione linfatica e sanguigna,mantenimento delle afferenze funzionali e della percezione del proprio corpo, incremento della coordinazione, della destrezza e dell’indipendenza funzionale,aumento della forza di presa e di pinza,miglioramento delle capacità visuo-spaziali e attentive 
Unità per la Rieducazione Perineale

Unità uroginecologica/proctologica completa per la rieducazione  della incontinenza urinaria e/o fecale, mediante feedback pressorio ed elettromiografico EMG, e stimolazione perineale, con sonda vaginale o anale, fornito di 2 canali di biofeedeback EMG e 2 a 4 canali di stimolazione ed 1 canale di pressione.

La stimolazione deve avvenire mediante generatori di impulsi bifasici simmetrici ad energia controllata in modalità endocavitaria mediante sonde vaginali o anali, e/o in modalità superficiale mediante elettrodi di superficie,e con possibilità di stimolazione  differenziata della cavità perineale. La rilevazione EMGrafica di superficie deve avvenire su due canali distinti (dx/sn) estendibile sino a 4 canali  mediante sensore amplificato ed optoisolato con filtro di passa banda (da 8 a 1000Hz), filtro NOTCH (50Hz), filtro butterworth. Sensibilità di rilevazione di 0,1 microV. La rilevazione presso ria deve essere contemporanea alle due rilevazioni eMG oppure alla elettrostimolazione.Sensibilità del trasduttore di pressione di 1 cmH2O con fondo scala variabile da 5 a 300 cm H2O.Sonde monopaziente dedicate con 4 elettrodi che consentono la stimolazione e la rilevazione pressoria contemporaneamente, e/o dei segnali EMG (dx-sn) e della forza/pressione perineale. Protocolli terapeutici pre-impostati e impostabili per il trattamento delle incontinenze da sforzo, da urgenza e miste mediante elettrostimolazione. Configurazione dell’ Unità uroginecologica e proctologica: -P.C. elettromedicale;

-Unità base indossabile dal paziente auto-alimentata fornito di schede elettroniche per l’intercettamento e il trattamento dei segnali e la loro conversione in codice digitale, gli stadi di elettrostimolazione (4),i sensori EMG (4), i trasduttori di pressione;

-Comunicazione wireless di tipo bluetooth con il computer host;

-Carrello di supporto in alluminio anodizzato dedicato con speciale porta monitor-paziente;

-Sonde vaginali/anali dedicate,caratterizzate da doppio circuito elettrico di elettrostimolazione o rilevazione eMG e camera pneumatica per la rilevazione di pressione.

-Unità di acquisizione costituita da n° 2 trasduttori di pressione e nà2 sensori EMG con segnale di uscita integrato e opto-isolato

-Software specifico per la presentazione, elaborazione e archivio dati/grafici rilevati durante le sedute terapeutiche..

-n°1  PC note boock ultima generazione +stampante laser a colori formato A4 con velocità di stampa colori 24 pm e  B/N 24 pm minimo, risoluzione dpi 2400 Ram 64 MB; interfaccia parallela/USB, interfaccia di rete Ethernet 10/100/\1000 , fronte/retro; linguaggi ESC/page color ESC/PCLSe; vassoio carta con almeno 600 fogli + n° 12 Toner per fornitura biennale).

-Conforme alla direttiva 93/42/CEE,- Certificazione Qualità ISO 9001 EN46001.

-Training di apprendimento/corso ECM per n°1 Fisiatra in strutture sanitarie specializzate a totale carico della Ditta + Video corso + pubblicazioni scientifiche.

Comunicatori  simbolici visivi a controllo tattile
N° 4  Comunicatore visivo  a controllo tattile  per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA) adatto a a persone con disabilità, temporanea o permanente del linguaggio espressivo dovuta a deficit cognitivi e/o motori, che consente di comunicare in modo efficace attraverso il coinvolgimento sensoriale/vista/udito. Attivazione tramite touch screen, dotato di scudi intercambiabili per facilitare la visibilità e operatività su displey.  Caratteristiche tecniche: 

 dimensioni 28x4x22,5

processore intel premium T4500/2,3 GHz ( dual core) 500

Disco rigido 500 GB o superiore

Disco solido 64 GB o superiore

Display 10,2 TFT 1366x768

Uscita audio- 2 casse amplificate

Scheda rete: Ethernet, fast ethernet, Gigabit ethernet, IEE 802.11b, IEE 802.11g  IEE 802.11n, blutooth 2.o 

VideDialog CAA camera integrata 1.3 megapixel

Alimentazione 120-220 v

Sistema operativo Window  ultima generazione

Sistema comunicazione Grig2

 N° 4  Comunicatore con puntatore oculare  per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA) adatto a a persone con disabilità, temporanea o permanente del linguaggio espressivo dovuta a deficit cognitivi e/o motori,basato sulla scrittura dei messaggi preformati e sull’ utilizzo di icone, dotato di puntatore binoculare di ultima generazione ad elevata capacità di correzione dei deficit visivi e di sofware con correzione dinamica dei movimenti del capo: volontari e involontari, ottimizzati (SLA e patologie similari).

Caratteristiche tecniche:

dimensioni 40x4,5x28,5

processore intel premium T4500/2,3 GHz ( dual core) 500

Disco rigido 500 GB o superiore

Disco solido 64 GB o superiore

Display 10,2 TFT 1366x768

Uscita audio- 2 casse amplificate

Scheda rete: Ethernet, fast ethernet, Gigabit ethernet, IEE 802.11b, IEE 802.11g  IEE 802.11n, blutooth 2.o 

VideDialog CAA camera integrata 1.3 megapixel

Alimentazione 120-220 v

Sistema operativo Window  ultima generazione
N° 2  Comunicatore a controllo tattile – Pocket / Tablet-PC / 5 pollici  che permette di comunicare in modo efficace a chiunque sia affetto da disturbi del linguaggio  espressivo ( afasia, autismo,deficit cognitivi,disabilità del linguaggio espressivo)  per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA) adatto a a persone con disabilità, temporanea o permanente del linguaggio espressivo dovuta a deficit cognitivi e/o motori, che consente di comunicare in modo efficace attraverso il coinvolgimento sensoriale/vista/udito. Attivazione tramite touch screen, dotato di scudi intercambiabili per facilitare la visibilità e operatività su displey.  Caratteristiche tecniche: 

 dimensioni 12,7x8x1,3 

Piattaforma Android 

Monitor TFT  5 pollici

Vivavoce integrato

WiFi esterno

Software comunicazione aumentativa alternativa, programma di sintesi vocale, funzioni audio boock

N° 2  Comunicatore a controllo tattile – Pocket / Tablet-PC / 7 pollici  che permette di comunicare in modo efficace a chiunque sia affetto da disturbi del linguaggio  espressivo ( afasia, autismo,deficit cognitivi,disabilità del linguaggio espressivo)  per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA) adatto a a persone con disabilità, temporanea o permanente del linguaggio espressivo dovuta a deficit cognitivi e/o motori, che consente di comunicare in modo efficace attraverso il coinvolgimento sensoriale/vista/udito. Attivazione tramite touch screen, dotato di scudi intercambiabili per facilitare la visibilità e operatività su displey.  Caratteristiche tecniche: 

 dimensioni 12,7x8x1,3 

Piattaforma Android 

Monitor TFT  7 pollici

Vivavoce integrato

WiFi esterno

Software comunicazione aumentativa alternativa, programma di sintesi vocale, funzioni audio boock

Sistema di riabilitazione  neuromotoria in realtà virtuale

Sistema terapeutico-riabilitativo  in realtà virtuale che facilita la riabilitazione di pazienti affetti da patologie neuromotorie attraverso il totale coinvolgimento sensoriale.

E’ indicato per l’impiego in programmi di riabilitazione di pazienti con problematiche attentive e problema-tiche motorie conseguenti a: Esiti da ictus, Esiti da traumi cranio-encefalici, Sclerosi Multipla, Paraparesi di varia natura, Lesioni nervose periferiche,PCI, Parkinson.

Il sistema  crea scenari virtuali con i quali il paziente interagisce attraverso il movimento. Gli esercizi riabilitativi, caratterizzati da numerosi stimoli audio-visivi, coinvolgono il paziente sul piano percettivo e cognitivo esercitando una forte spinta motivazionale. Gli obiettivi raggiunti durante l’esecuzione degli esercizi consentono al fisioterapista di valutare i progressi del paziente e di modificare il programma riabilitativo incrementandone o riducendone il livello di difficoltà. La tipologia id esercizi  “Sprites” richiede da parte del soggetto la programmazione di movimenti finalizzati a raggiungere, toccare e talvolta manipo-lare una serie di oggetti. Il tocco del paziente innesca un feedback visivo e/o uditivo. A seconda del partico-lare esercizio saranno quindi coinvolti gli arti superiori, il tronco e/o gli arti inferiori.
Il sistema, è collegato a un videoproiettore o ad un maxi schermo, e riproduce una serie di esercizi interatti-vi e, grazie ad una telecamera a raggi infrarossi, che analizza i movimenti del paziente, ne crea l’interatti-vità. Alla fine di ogni sessione è possibile esportare per ogni paziente la lista completa di tutti gli esercizi svolti con i punteggi ottenuti.  L’attività può essere inoltre registrata da una webcam al fine di riesaminare il lavoro svolto e tenere quindi traccia visiva dell’evoluzione del paziente.

Caratteristiche tecniche
- Sensore a raggi infrarossi markerless
- Dotazione standard:
· 1 o 2 sensori a raggi infrarossi con tecnologia markerless

· Workstation touch screen

· 1 o 2 supporti per il fissaggio dei sensori (diversi modelli disponibili)

· Software BTS NIRVANA

· Webcam orientabile

Completo di accessori :
· 2 videoproiettori (4000 ANSI Lumen)

· Lettore RFID Card

N° 4 Sedie di posizionamento e trasferimento multi-posizioni

Sedie di posizionamento e trasferimento multi-posizioni  (barelle-sedie) che permettono di assumere diverse posizioni posturali con barra di trasferimento laterale per trasferimento del paziente dalla barella al letto e viceversa in sicurezza , fornito di tutti gli accessori.  Carico di lavoro sicuro SWL 180Kg – Manuale e Inclinazione schienale da 0 a 70°. 
 Caratteristiche:
· Telaio robusto/leggero per una facile movimentazione

· Ruote da 150 mm con freni centralizzati e direzionabili   

· Regolazione manuale poggiatesta (profondità, inclinazione e altezza)

· Supporti laterali per regolare altezza poggiatesta

· Regolazione manuale angolo di inclinazione del poggia gambe e altezza dell’appoggia piedi

· Braccioli regolabili in altezza

· Schienale regolabile

· Maniglie di spinta ergonomiche                                                                                                              

· Kit Barra di trasferimento (inclusi teli scorrevoli)
· Conforme direttiva europea 93/42/CEE e qualità certificata

· N° 1 Sistema robotico avanzato per la riabilitazione motoria e il recupero del cammino
Sistema robotico avanzato per la riabilitazione motoria e il recupero del cammino  nel piano , ma anche a salire e scendere le scale che si  adatta a pazienti di altezza e peso diversi nonché i bambini  di altezza  minima  di  cm  90 cm ed un peso massimo di 75 kg.

Il sistema robotico  deve essere in grado di simulare qualsiasi movimento del passo umano e  consentire ai terapisti di programmare le funzioni in base alla combinazione precisa di esercizi di cui ha bisogno ciascun paziente, per fare  raggiungere l’indipendenza nelle attività della vita quotidiana.

Il sistema deve consentire agli operatori  di  memorizzare facilmente le impostazioni dei singoli pazienti e richiamarle  il programma riabilitativo   per la terapia successiva, con archivio pazienti.

Il sistema assistito di allenamento motorio  deve consentire ai fisioterapisti di simulare la camminata sia sul piano che sulle scale, selezionare e programmare e memorizzare  una combinazione personalizzata di esercizi o protocolli di trattamento in base alle esigenze del paziente, con sistema di feed-back  motorio/visivo  che consente alla macchina di reagire attivamente e in tempo reale alla capacità deambulatoria  del paziente, di visualizzare in  real-time i parametri relativi alla terapia  e la possibilità di cammino in realtà virtuale. I tempi di preparazione  del paziente per la terapia devono essere  brevi  e di  facile esecuzione per l’ operatore.
Il sistema  di interfacciamento utente/macchina deve  essere sicuro  in modo da ridurre al minimo il rischio di abrasioni cutanee o lesioni alle articolazioni e rischio di cadute.

Il sistema deve permettere  di monitorare la frequenza cardiaca ed il livello di saturazione del sangue durante la terapia l’utilizzo di poter stimolare con Stimolazione Elettrica Funzionale ed in modo sincrono rispetto al ciclo del cammino fino a sei gruppi muscolari diversi.

Possibilità  di   utilizzo di una ortosi  agli arti inferiori al fine di guidare e migliorare la funzione articolare dell’articolazione del ginocchio nei movimenti di flesso-estensione  durante il cammino La 

· Velocità massima: 2,3 km/h

· Cadenza del passo massima: 70/min

· Lunghezza del passo massima: 55 cm

· Altezza del passo massima: 27 cm

· Angolo del piede massimo: -80°/+80°

· Misure di riferimento :

· Lunghezza: 406 cm

· Larghezza: 124 cm

· Altezza standard: 280 cm

· Altezza ridotta: 260 cm

· Peso: 900 kg

· Alimentazione: 230 V
N° 4 Ventilatori Polmonari Presso-Volumetrico a turbina  per  trasporto e  supporto testaletto

Ventilatore per emergenza e trasporto, compatibile per Risonanza Magnetica aventi le seguenti caratteristiche  tecniche funzionali:

Ventilatore polmonare per trasporto ed emergenza, compatibile all’uso in Risonanza Magnetica, fino ad un campo di 20 mTesla.

· Può essere utilizzata su pazienti adulti, bambini e neonati.

· Principio di funzionamento Ciclato a tempo a volume costante

· Ciclato a pressione

· Flusso controllato da microprocessore

· Respiro spontaneo con valvola integrata

· Modi di ventilazione IPPV, IPPV+AST, SIMV, CPAP, PSV, PCV, APNEA

· BACK-UP, Respiro Manuale

· Modo CPR Ventilazione a limite di pressione e volume non costante

· (la pressione delle vie aeree è limitata ma il volume è

· erogato per tutta la durata del tempo inspiratorio)
Frequenza ventilatoria Da 5 a 140 R/min

Tidal Volume Da 0.1 a 1,5 L

Rapporti I:E Da 1:4 a 3:1

Tempo inspiratorio Da 20 a 80 %

Pausa inspiratoria Da 0 a 50% del tempo inspiratorio

Limite di pressione inspiratorio Da 5 a 80 mbar

PEEP Da 0 a 20 mbar

Volume minuto con rapporto 1:2 Da 1 a 25 L/min.

Concentrazione di O2 Regolabile dal 21 al 99% (con sola fonte di O2 dal 48 al 99%)

Trigger (sensibilità) Regolabile da 1 a 9 mbar sotto livello PEEP

Flusso inspiratorio max. 90 L/min.

Range di misurazione flusso Da 1 a 120 L/min.

Pressione di alimentazione O2 , Aria - pressione inclusa tra 280 kPa e 600 kPa (2,8 – 6 bar)

Circuito paziente Di tipo “non rebreathing”

Consumo gas 

Controllo Circa 1 L/min.

Volume minuto (con miscelazione al 50% O2)

40% del volume minuto impostato

Volume minuto (senza miscelazione aria) 100% del volume minuto impostato

Monitoraggio  - Visualizzati su ventilatore Pressione Max, Media, PEEP
Allarmi

Alimentazione gas bassa Allarme quando la pressione di alimentazione scende sotto i 2 bar

Paw alta Allarme al raggiungimento del limite impostato (il flusso inspiratorio viene interrotto)

Paw bassa Allarme al mancato raggiungimento del limite impostato

Apnea Allarme in assenza di attività respiratoria (si attiva la funzione Apnea BACK-UP)

Mancanza alimentazione elettrica Allarme se manca l’alimentazione elettrica esterna

Batteria scarica - Allarme se la tensione della batteria è inferiore a 10.5Vdc
Alimentazione 

Tensione di alimentazione Da 11 a 14 Vdc quando viene alimentato da un sistema veicolare oppure 230Vac con opportuno alimentatore e carica batteria in dotazione

Tensione di alimentazione interna Batteria 12Vdc

Autonomia batteria interna Max. 3 ore ( 9 ore con gruppo batterie supplementari opzionali)

Tempo di ricarica Circa 10 ore

Dimensioni (L x H x P) 360 x 180 x 220mm (H = 250 con maniglia)

Peso 4,9 Kg

Umidità relativa (uso) 30 - 95% RH

Temperatura Da -10 a 40 °C

Grado di protezione IP 54

Navigabilità aerea Secondo UNI EN 794-3

Accessori in dotazione:

·  • Tubo alimentazione O2

· • Tubo alimentazione ARIA 

· • Alimentatore 220Vac / 12Vdc 

· • Cavo alimentazione veicolare

· • Circuito paziente PVC coassiale 

· • Manuale d’uso

Normaive

EN 1281-1, IEC 601-1, IEC 601-1-2, Dir.va 93/42 EEC, IEC 601-1-4, EN 794-3, UNI EN 794-3

Classe e tipo secondo IEC 601-1 Classe 1 Tipo B Classe secondo Direttiva 93/42 . EEC Classe IIb

N°  4  Ventilatori  per terapia intensiva

Ventilatore polmonare elettronico equipaggiato con un monitor a colori TFT da 15” che permette di, visualizzare gli andamenti temporali di pressione, flusso, volume, i loops di flusso /volume, pressione/volume e i trends, e di misurare i parametri ventilatori.

Il ventilatore deve consentire la ventilazione di pazienti in età adulta e pediatrica,  dotato di trigger a flusso e/o pressione, prevede le metodiche di ventilazione a volume controllato IPPV,a pressione controllata PCV, SIMV, pressione assistita PSV, CPAP, ventilazione non invasiva NIV e APRV, nebu-lizzatore farmaco NEB , BILEVEL CPAP, Sospirone SIGH e Manuale. Il ventilatore deve essere dotato di batterie tampone di lunga durata e deve avere  la possibilità di aggiornamento del  software per implementare nuove modalità e strategie ventilatorie di ultima generazione.

Il Ventilatore deve  avere  le seguenti caratteristiche tecniche: 

Dimensioni ventilatore portatile 410 x 310 x 350 mm (L x H x P) con carrello dedicato
Peso ventilatore portatile 10 Kg circa

Umidità relativa (uso) 30 – 95% RH

Temperatura di lavoro Da 10 a 40°C

Dati funzionali
Monitor TFT a colori 15” 

Principio di funzionamento 
• Ciclato a tempo a volume costante

• Ciclato a pressione

• Flusso controllato da microprocessore

• Respiro spontaneo con valvola integrata

Modi di ventilazione IPPV, IPPV-AST , PCV-PRVC , SIMV+PS-SPONT, PSV , CPAP , BILEVEL CPAP, MANUAL , SIGH , NEB , APRV , Apnea BACKUP, NIV

Frequenza ventilatoria Da 5 a 150 bpm

Tempi inspiratorio / espiratorio massimi e minimi

Ti min = 0.08s (minimum inspiratory time)

Ti max = 9.6s (maximum inspiratory time)

Te min = 0.08s (minimum expiratory time)

Te max = 9.6s (maximum expiratory time)

Frequenza ventilatoria SIMV Da 0 a 149 bpm

Tempo inspiratorio in SIMV Da 0.1 a 2.0 sec.

Volume corrente Adulti da 100 a 3000 ml

Pediatrico / Neonatale da 10 a 300 ml

Rapporti I:E 1:4 , 1:3 , 1:2 , 1:1 ; 2:1 ; 3:1 , 4:1

Pausa inspiratoria Da 0 a 50 % del tempo inspiratorio

Limite di pressione inspiratorio Da 0 a 80 mbar

PEEP Da 0 a 30 mbar

BILEVEL CPAP Pressione livello basso: 0 - 35 mbar

Tempo livello basso: da 1 a 100 sec

Pressione livello alto: 5 - 40 mbar

Tempo livello alto: da 1 a 100 se

Volume Minuto con rapporto 1:2

Max 40 l/min

Accuratezza misura su Volume

Corrente


+/- 20% della lettura reale sopra i 100ml

+/- 20ml della lettura reale sotto i 100ml

Concentrazione di O2 Regolabile dal 21 al 100% con mixer elettronico integrato

Trigger A pressione regolabile da off ; 1 a 9 mbar sotto il livello PEEP

A flusso regolabile da off ; 1 a 15 l/min

Metodo di rilevamento Trigger Tramite sensore (pressione o flusso)

Flusso inspiratorio max. Da 1 a 100 litri/min.

Sospiro (SIGH) Frequenza regolabile

Volume regolabile in % del volume corrente settato

Nebulizzatore farmaci Impostato a 6 l/min. con compensazione automatica nei modi ventilatori forzati e uscita dedicata

Alimentazione pneumatica O2 - Aria: compresa tra 280 kPa e 600 kPa (2,8 - 6 bar)

Flusso massimo richiesto dal ventilatore: 120 l/min

Circuito paziente Bi-tubo, aperto

Altre funzioni Comando 100% O2 x 5 min

Blocco INSP. e EXP. (max. 20 secondi)

NEB: nebulizzatore per farmaci

Espandibilità Software aggiornabile per future modalità

Compensazione spazio morto Compensazione automatica dello spazio morto meccanico e del

circuito paziente

Consumo gas 
Controllo Circa 2 l/min.

Volume Minuto Uguale al Volume Minuto imposta

Monitoraggio e  interfaccia utente
Display a colori TFT da 15” Il display permette:

• il settaggio e la visualizzazione dei parametri respiratori fisiologici

• la visualizzazione dei segnali e dei messaggi d‘allarme

• la visualizzazione del modo operativo, del Trigger, della funzione orologio, data e ora

• il settaggio della funzione MENU

• l’impostazione di: lingua, trigger, orologio

• la visualizzazione della versione software

Comandi su Display Tastiera laterale per accesso rapido alle funzioni.

Encoder per:

• selezione, impostazione e conferma dei parametri respiratori fisiologici

• selezione ed attivazione diretta di funzioni

Parametri impostabili Volume Corrente - Flusso - Volume Minuto - Tempo Insp.(SIMV) -

Frequenza Resp. - Rapporto I.E - Pausa Insp. - PEEP - CPAP - Limite PAW - FiO2 - TRIGGER - Ampiezza ed Intervallo SIGH -

Pressione e Tempo per BILEVEL CPAP

Parametri misurati (BTPS) 
• Pressione delle vie aeree: PAW picco, media, pausa, PEEP (range -20 -- 80 cmH2O)

• Tinsp., Tpause, Texp (range 0.08 – 9.6 s)

• Rapporto I:E (range 1:4 -- 4:1)

• Complianza (range: 10 -- 150 ml/cmH2O)

• Resistenza (range: 0 -- 400 cmH2O/l/s)

• % di FiO2 (range: <18% -- 100%)

• Frequenza Respiratoria Rate (range: 0 -- 150 bpm)

• Volume Corrente: VTe , Vti (range: 10 -- 3000 ml)

• Volume Minuto Espirato (range: 0 -- 40 l/min)

• Flusso di picco: Exp. - Insp. (range: 1 -- 100 l/min insp.; 1 -- 150 l/min exp.)

• FiCO2, FeCO2: con modulo CO2 opzionale (range: 0 -- 10%)

Funzione MENU (impostazione) 
• modi operativi

• allarmi (manuale o automatico)

• visualizzazione grafica

• andamento parametri ( trend )

• impostazioni di funzionamento

• info di sistema

Grafici visualizzati CURVE: Pressione - Flusso - Volume

LOOPs : Pressione / Volume - Flusso / Volume (range flusso: -150 – 150 l/min; range volume: 0 – 2500 ml; range pressione: -20 – 80 cmH2O)
Impostazioni per grafici Base dei tempi, Range PAW – FLUSSO – VOLUME

Parametri Trend Pressione delle vie aeree (PAW picco, media) - PEEP - Volume

Corrente (VTe) - Volume Minuto - % di FiO2 - Frequenza

Respiratoria (Rate).

Durata Trend Fino a 340h con risoluzione minima di 5min.

Ricerca dati Disponibile

Sensore di flusso A perturbazione magnetica, pluriuso, sterilizzabile

Calibrazione semi-automatica del sensore di flusso

Ossimetro Elettronico con calibrazione automatica all’accensione

Allarmi
Modalità • Automatico ( +/- 20 % )

• Manuale ( con impostazione dei limiti )

Tipi di allarme Con limiti configurabili dall’operatore

Di sistema: non configurabili dall’operatore

Inibizione allarmi Prevista su alcuni ( Pressione gas bassa - Mancanza rete -

Sensore O2 - Manutenzione 1000 ore )

Priorità allarme Alta - Media - Bassa - Sospeso – Memo

Allarmi con limiti configurabili dall’operatore

Concentrazione FiO2 Alta - Bassa

Pressione vie aeree Alta - Bassa

Volume Corrente Espirato Alta - Bassa

Volume Minuto Espirato Alta - Bassa

Frequenza respiratoria Alta - Bassa

FiCO2 Alta - Bassa (con Modulo CO2 opzionale)

FeCO2 Alta - Bassa (con Modulo CO2 opzionale)

Allarmi di sistema

Apnea Rate basso (funzione di apnea BACK-UP)

Tempo di attivazione 30 sec.

Pressione gas: O2 Bassa (< 2,7 bar)

Pressione gas: Aria Bassa (< 2,7 bar)

Alimentazione elettrica Allarme se manca l’alimentazione elettrica esterna

Batteria scarica Allarme se la tensione della batteria è inferiore a 11Vdc

Sensore O2 Stato della connessione e/o della cella

Manutenzione 1000 ore

Concentrazione FiO2 < 18%

Ventola Ventola non funzionante

Pressione delle vie aeree Alta - Bassa

ALIMENTAZIONE

Tensione di alimentazione 100 - 230 Vac 50-60Hz

12 Vdc con alimentazione esterna

Potenza 80 Watt

Alimentazione interna Da 1 a 3 pacchi batterie: da 12 Vdc / 3,4 Ah (ogni pacco batteria)

Autonomia batteria interna Max. 1,5 ore ( 1 batteria in condizioni di completa efficienza )

Tempo di ricarica Circa 4 ore

Connessioni esterne • RS232

• Opzionale: collegamento seriale a PC (trasferimento dati

paziente, eventi, grafici e Trend)

Capnometria
Connessione capnometria Disponibile: CO2, O2

Descrizione Sonda principale multi-gas infrarossa ultra piccola con IR-bench multi canale, sensore barometrico di pressione, regolatore di potenza, processore di segnale e interfaccia RS-232.

Modalità di misurazione Mainstream

Dimensioni e Peso 37 x 27 x 25 mm / < 30 g (cavo escluso)

Specifiche generali Vedere scheda tecnica Analizzatori Gas per ICU

NORMATIVE

ISO 5369, EN 1281-1, IEC 601-1, IEC 601-1-2, Direttiva 93/42 EEC, EN 4135, IEC 601-1-4,

NF S 90-118, EN 794-1, UNI CEI ISO 14971, UNI EN 475, UNI EN ISO 9703-3.

Classe e tipo secondo IEC 601-1 - Classe 1 Tipo B - Classe secondo Direttiva 93/42 EEC

Accessori in dotazione
 • Tubo alimentazione O2 (cod. G60005100)

• Tubo alimentazione Aria (cod. G60007100)

• Trasduttore polarografico O2 (cod. E75000004)

• Trasduttore di flusso (cod. G80300000)

• Circuito per nebulizzazione farmaco (cod. 600100)

• Circuito paziente silicone adulti (cod. 001562/SLR)

• Filtro antibatterico (cod. A36.049011)

• Cavo alimentazione SHUKO-VDE (cod. G30105100)

• Filtro aria (cod. G00212000)

• Manuale d’uso

Video endoscopio portatile per intubazione e laringoscopia

Endoscopio mobile che consente la gestione delle vie aeree efficiente all-in-one. con un monitor da 2,5 ", bianco sorgente luminosa a LED, batteria e dispositivo di registrazione in una sola unità,che consente all’ operatore di osservazione senza periferiche o cavi, permettendo di essere utilizzato quasi ovunque  per l'intubazione e laringofaringoscopia,  funzionalità di visualizzazione e registrazione espanse 
Endoscopio mobile che consente la gestione delle vie aeree efficiente all-in-one. con un monitor da 2,5 ", bianco sorgente luminosa a LED, batteria e dispositivo di registrazione in una sola unità,che consente all’ operatore di osservazione senza periferiche o cavi, permettendo di essere utilizzato quasi ovunque  per l'intubazione e laringofaringoscopia,  funzionalità di visualizzazione e registrazione espanse 
· Design sottile per intubazione: Il piccolo 4,1 millimetri di diametro del tubo di inserimento nella MAF-GM lo rende ideale per l'intubazione. Esso fornisce un percorso nelle vie aeree per il posizionamento del tubo endotracheale.
· Design versatile: Dotato di un tubo di inserimento 5,2 millimetri e il canale di lavoro 2,6 millimetri di diametro, il MAF-TM può supportare aspirazione, BAL, e l'uso dello strumento.
· Conferma visiva durante il posizionamento: Dotato di un monitor da 2,5 ", il MAF-GM offre la visualizzazione portatile di anatomia tracheale durante endotracheale (ET) intubazione con standard, adulti di dimensioni ET tubi.
· Registrazione Portatile: dispositivo di registrazione Il MAF-GM / TM consente di catturare immagini fisse e registrazioni di film, così come la gestione delle immagini.
Dipartimento di Riabilitazione e Cure intermedie - P.O. “S.Giovanni di Dio”  C/da Consolida – 92100 Agrigento

Accettazione Degenza Tel. 0922 442193 –  Ambulatorio FKT  Tel. 0922 442174 – Day Hospital Tel. 0922 442185

[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.jpg]