FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI AUSILI PER INCONTINENTI CON SISTEMA A RACCOLTA (SACCHE E PLACCHE PER COLO/ILEO/UROSTOMIZZATI, CATETERI VESCICALI ED ESTERNI, MEDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE PIAGHE DA DECUBITO) DI CUI ALL’ALLEGATO 2 DEL D.P.C.M 12/1/2017, E CONSEGNA DEGLI STESSI AL DOMICILIO DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO

CAPITOLATO TECNICO

|  | CODICE ISO | TIPO PROTESI | PREZZOUNITARIO OFFERTO/ PREZZO DI MERCATO | COD. DITTA | NOME COMMERCIALE | NUMERO BD/RDM | Note |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUSILI PER STOMIE ISO 09.18 | 09.18.04 | SISTEMA 1 PEZZO COLOILEOSTIOMIA a fondo chiuso dispositivi dotati di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale), supporto adesivo microporoso e ipoallergenico; sul lato-corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente. |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 1 09.18.04.003 | Sacca per colostomia a Fondo Chiuso (DM.2017) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 2 09.18.04.006 | Sacca per colostomia a fondo chiuso per stomi introflessi (stomia a filo, retratto, situato in una piega cutanea o in una cicatrice) DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | 09.18.05 | SISTEMA A 2 PEZZI COLOILEOSTIOMIA sacche per stomia, a più pezzi, a fondo chiuso dispositivi costituiti da due pezzi: un supporto adesivo ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito ed una sacca di raccolta. La sacca è dotata di filtro antiodore, rivestimento antitraspirante sul lato corpo (in TNT o analogo materiale) e rivestimento opaco o trasparente sul lato esposto. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. Tali opzioni di scelta devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima dell'acquisto. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 3 09.18.05.003 | Sistema per colostomia (placca adesiva con flangia + sacche a fondo chiuso) DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 4 09.18.05.006 | Sistema per colostomia (placca adesiva con flangia a convessità integrale per stomi introflessi (stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice + sacca a fondo chiuso) DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | 09.18.07 | SISTEMA A 1 PEZZO UROSTOMIA DM.2017 sacche per stomia, a un pezzo, a fondo aperto con valvola anti-reflusso La sacca per iieostomia deve essere dotata di filtro antiodore, barriera autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale), supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale) sul lato corpo e rivestimento opaco o trasparente sul lato esposto, valvola anti-reflusso. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico (preferenzialmente con rubinetto a scomparsa) raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Per entrambe, il sistema di svuotamento e di chiusura della sacca deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 5 09.18.07.003 | Sacca per ileostomia a fondo chiuso DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 6 09.18.07.006 | Sacca per Urostomia a fondo aperto DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 7 09.18.07.009 | Sacca per ileostomie introflesse (Stoma a filo, retratto o situtato in una piega cutanea e/o in una cicatrice) a fondo aperto DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 8 09.18.07.012 | Sacca per Urostomie introflesse (stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice) a fondo aperto DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | 09.18.08 | SISTEMA A 2 PEZZI UROSTOMIA DM.2017 sacche per stomia, a più pezzi,a fondo aperto con valvola anti-reflusso dispositivi costituiti da due pezzi: un supporto adesivo ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito ed una sacca di raccolta. La sacca è dotata di filtro antiodore, rivestimento antitraspirante sul lato corpo (in TNT o analogo materiale), rivestimento sul lato esposto opaco o trasparente, valvola anti-reflusso. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. Tali opzioni di scelta devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. Il sistema di svuotamento e di chiusura della sacca deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 9 09.18.08.003 | Sistema per Ileostomia (placca adesiva con flangia + sacche a fondo aperto) DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 10 09.18.08.006 | Sistema per Urostomia (placca adesiva con flangia + sacche a fondo aperto) DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 11 09.18.08.009 DM.2017 | Sistema per Ileostomia (placca adesiva con flangia a convessità integrale per ileostomie introflesse (stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice) + sacche a fondo aperto) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 12 09.18.08.012 | Sistema per Urostomia (placca adesiva con flangia a convessità integrale per urostomie introflesse (stoma a filo, retratto o situato in un piega cutanea e/o in una cicatrice) + sacche a fondo aperto) DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | 09.18.24 | SISTEMA AD IRRIGAZIONE L'irrigazione, restituendo un ritmo alla motilità intestinale dell'assistito, consente di ottenere un periodo di riposo intestinale. E' controindicata per utenti cui è stato diagnosticato il c.d. "colon residuo" (regolarità e ritmicità spontanea delle evacuazioni; con patologia pregressa: malattia diverticolare, Morbo di Crohn; con colon irritabile); in presenza di ernia peristomale, prolasso, stenosi, recidiva stomale; assistiti con inabilità fisica, psichica o chemio-terapica. E' consigliabile proporre l'inizio di tale pratica dopo un mese circa dall'intervento; la prescrizione indicherà la frequenza della procedura di irrigazione sulla base del tipo di peristalsi e del volume del colon residuo. NOTA: l'irrigazione consente all'assistito colostomizzato un periodo di 24 - 48 ore di relativa continenza. NOTA - La quantità erogabile di tali ausili deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione dello specialista prima di procedere all'acquisto. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 13 09.18.24.003 | Sistema di irrigazione completo Composto da: borsa graduata per l’acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione del volume, cintura di fissaggio con o senza placca e sacche di scarico. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 14 09.18.24.006 | irrigatore semplice composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione del volume |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 15 09.18.24.009 | sacche di scarico trasparenti a fondo aperto per irrigazione, con barriera autoportante o adesivo o flangia. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 16 09.18.24.012 | tappo ad espansione o post irrigazione non ad espansione, con filtro incorporato. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 17 09.18.24.015 | mini sacca post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente NOTA - La prescrizione del sistema di irrigazione completo è alternativa alla prescrizione combinata dell'irrigatore e delle sacche di scarico. La prescrizione del materiale per irrigazione e l'indicazione della relativa frequenza rimodulano il quantitativo massimo concedibile di ausili per stomia. Le quantità del tappo ad espansione sono correlate alle specifiche condizioni della persona riportate dalla prescrizione così come quelle delle mini sacche post irrigazione. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | 09.18.30 | PROTETTORI DELLO STOMA E CUTE PERISTOMALE. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 18 09.18.30.003 | pasta o pomata protettiva, ad azione emolliente e/o eudermica. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 19 09.18.30.006 | polvere protettiva per zone peristomali. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 20 09.18.30.009 | Salviettine per detersione. rilasciano una pellicola protettiva per le zone peristomali consentendone una adeguata detersione (la pellicola [o film] da applicare sulla pelle può anche essere rilasciata da un contenitore spray che la contiene) DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 21 09.18.30.012 | pasta solidificata può presentarsi in forme differenti, è ritagliabile per realizzare un'azione livellatrice e/o riempitiva sull'addome degli assistiti che presentano una superficie peristomale irregolare. NOTA: da prescriversi esclusivamente in questi casi. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 22 09.21.18.003 | lubrificante per cateterismo NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente in abbinamento ai cateteri a punta Nelaton o Tieman (codici: 09.24.06.006 e .009) DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | 09.24 | CONVOGLIATORI URINARI |  |  |  |  |  |
|  | 09.24.03 | CATETERI VESCICALI A PERMANENZA (o autostatici) dispositivi in confezione singola sterile, in silicone puro 100%, il palloncino a parete sottile (volume circa 10 ml) deve adattarsi alle differenze anatomiche del collo della vescica; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alla conformazione e alle misure dell'assistito (in genere, è presente il codice a colori sulla valvola per l'individuazione immediata della misura limitando il rischio di errori) e devono essere riportate nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto. Indicazioni. L'esigenza del posizionamento di un catetere a permanenza è indicato nelle seguenti condizioni: presenza di lesioni anatomiche delle basse vie urinarie che rendono impossibile un cateterismo intermittente; insufficiente manualità dell'assistito tale da rendere molto complicata la auto-gestione del cateterismointermittente; incontinenza urinaria grave in assistiti con ulcere da decubito; soggetti anziani non collaborativi; pazienti terminali. |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 23 09.24.03.003 DM.2017 | catetere a permanenza tipo Foley a due vie con scanalature 2 il dispositivo monouso è provvisto di scanalature longitudinali su tutta la superficie esterna per favorire il deflusso delle secrezioni uretrali; indicato per assistiti che necessitano di una superficie di contatto catetere/mucosa ridotta. |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 24 09.24.03.006 | catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalatureDM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | 09.24.06 | CATETERI VESCICALI A INTERMITTENZA NOTA - Per i bambini fino a 6 anni di età, la quantità massima è incrementabile in relazione a specifiche esigenze individuali segnalate dallo specialista prescrittore. Per la generalità dei casi, le quantità massime erogabili dei cateteri di drenaggio sono incrementabili, a giudizio dello specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di avvio al cateterismo di durata non superiore a 3 mesi. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 25 09.24.06.006 | catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Nelaton (dritta e di forma conica) 120 la scelta delle misure (lunghezza e calibro), individuate in base alle caratteristiche dell'assistito sono riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 26 09.24.06.009 | catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Tieman (leggermente ricurva) 120 la scelta delle misure (lunghezza e calibro), individuate in base alle caratteristiche dell'assistito sono riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 27 09.24.06.103 | catetere autolubrificante a base di gel 120 il gel di lubrificazione che favorisce l'introduzione e contenerne il traumatismo può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere). Le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.Dm.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 28 09.24.06.203 | catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO ALL'USO) 120 in confezione singola sterile; la superficie idrofila va attivata prima dell'inserimento aggiungendo acqua o soluzione fisiologica (non inclusa nella confezione); le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Dm.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 29 09.24.06.303 | catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO) 120 in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Dm.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 30 09.24.06.403 | catetere autolubrificante a base di gel CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA 120 in confezione singola sterile; il gel di lubrificazione può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.Dm.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 31 09.24.06.503 | catetere autolubrificante idrofilo CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA 120 in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. NOTA - Il piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe può prevedere la prescrizione combinata di cateteri di drenaggio e cateteri con sacche graduate di raccolta, fermo restando il quantitativo massimo erogabile di 120 pezzi fissato per ciascun assistito nella generalità dei casi.Dm.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 32 09.24.06.603 | catetere/tutore per ureterocutaneostomia 2 dispositivo in confezione singola sterile, trasparente, in poliuretano, silicone (o analoghi materiali che ne consentano l'uso per una lunga permanenza), con alette di bloccaggio e disco di fissaggio (per il posizionamento in situ), con foro centrale e fori di drenaggio posti lungo la superficie. La lunghezza (di solito, 25 cm) ed il diametro devono essere riportati in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | 09.24.21 | CONDOM PER URINA |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 33 09.24.21.003 | guaina in materiale ipoallergenico 60 dispositivo in materiale sintetico o in lattice, autocollante o con striscia adesiva o bi-adesiva; in genere, più sottile nella parte anteriore e con la punta rinforzata, l'attacco a raccordo deve adattarsi ad ogni tipo di sacca di raccolta dell'urina. La misura del diametro (18 - 40 mm, in genere) favorisce l'adesione e la funzione e deve essere riportata in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto. DM.2017 |  |  |  |  |  |
| 09.27 | RACCOGLITORI DI URINA | SACCA DI RACCOLTA DELL'URINA, DA LETTO: dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo e collegamento al catetere uretrale (o alla guaina esterna) di diversa lunghezza (da riportare nella prescrizione), indicazione prestampata del volume raccolto, valvola antireflusso che evita la risalita delle urine, limitando i rischi di infezione retrograda DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 34 09.27.04.006 | monouso a fondo chiuso |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 35 09.27.05.003 | riutilizzabile con rubinetto di scarico 20 NOTA: in genere, la scelta del modello monouso è da riservarsi agli assistiti per i quali è prevista una cateterizzazione di breve durata. DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | SACCA DI RACCOLTA DELL'URINA, DA GAMBA: dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo di misure varie (da indicare nella prescrizione), dotata di valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT sul lato gamba, con o senza sistema antitorsione, dotata di rubinetto di scarico |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 36 09.27.04.003 | monouso |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 37 09.27.05.006 | riutilizzabile |  |  |  |  |  |
| 04.49 | PRODOTTI PER TERAPIE PERSONALI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE | NOTA 1 - I quantitativi erogabili sono determinati dalla frequenza del cambio della medicazione legata alla tipologia delle lesione, alla quantità di essudato, alla fase del processo di cicatrizzazione in essere ed alle condizioni cliniche valutabili dallo specialista e dal suo team professionale e devono essere riportate dettagliatamente nella prescrizione. NOTA 2 - A causa della diffusa disomogenità delle misure delle medicazioni in commercio, come unità convenzionale di valutazione economica, si suggerisce l'utilizzo di € / superficie per quelle in alginato, in idrocollidi, in idrofibra, in argento, in poliuretano e per le garze ad azione emolliente; € / volume o peso per le medicazioni in gel idrofilo e le confezioni di lubrificante per cateterismo; € / volume per le medicazioni cavitarie (cod. 04.49.21.633) e € / lunghezza per la rete tubolare elastica (cod. 04.49.27.003). medicazioni in alginato (classe M040402 - Cnd): medicazioni attive a base di sali di Ca e/o di Na e della miscela di acido D-mannuronico e acido L-glucuronico (in diverse strutture chimiche e concentrazioni) [ac. alginico (alga bruna)], presentano un ridotto rilascio e dispersione di fibre, sono caratterizzate da alta integrità quando sono bagnate; posseggono una alta capacità assorbente ed emostatica formando un gel all'interno della lesione che mantiene l'ambiente umido; sono indicate per lesioni con alta essudazione siero-ematica o francamente emorragica e per lesioni cavitarie, contaminate o infette; sono controindicate per lesioni asciutte, deterse, in fase di granulazione o nel caso di lesioni con presenza di tessuto necrotico. Prescrivibili nei formati, adesivi e non, di seguito elencati: DM.2017 |  |  |  |  |  |
| \ | Lotto n. 38 04.49.03.103 | cm 15 x 15 (corrispondente ad una superificie attiva di 225 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 39 04.49.03.106 | a nastro (espressa in superficie attiva) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 40 04.49.03.109 | cm 10 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  |  | medicazioni in idrocolloidi (classi M040403 - Cnd): medicazioni composte da miscele di polimeri naturali o sintetici, quali CMC, pectina, lecitina, gelatina, ecc. (agenti gelificanti), sospese in forma microgranulare e combinate con elastomeri e adesivi applicati su un supporto in forma di placca, film o pasta. Sono indicate per lesioni in fase di granulazione con essudato basso o medio, con assenza di segni clinici di infezione, letto della ferita deterso e, in genere, con cute perilesionale intatta, ulcere con tessuto necrotico da rimuovere (autolisi); sono altamente conformabili, poco assorbenti, traspiranti ed impermeabili verso contaminanti esterni, promuovono il debridement autolitico. Presentano il vantaggio di richiedere il cambio della medicazione sufficientemente distanziato (di solito, ogni 3 - 5 giorni) meno traumatico per gli assistiti; la scelta dello spessore della medicazione è direttamente proporzionale alla quantità di essudato della lesione e va riportata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Prescrivibili nei formati di seguito elencati: |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 41 04.49.06.203 | cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 42 04.49.06.206 | cm 15 x 15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 43 04.49.06.209 | cm 20 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 400 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDICAZIONI IN IDROFIBRA (classe M040404 - Cnd): medicazioni composte da soffici fibre di CMC sodica che tendono a gelificare dopo l'assorbimento dell'essudato (che viene trattenuto senza dispersione e propagazione laterale) applicate su un supporto di tessuto-non-tessuto (Tnt). Sono indicate per lesioni con essudazione da media ad alta, lesioni contaminate o infette e cavitarie e sono controindicate per lesioni secche e necrotiche. Presentano una notevole capacità assorbente (fino a 20-25 volte il proprio peso originale), non aderiscono alla lesione con rimozione integra della medicazione e non hanno caratteristiche emostatiche; forniscono una efficace azione occlusiva della lesione. Prescrivibili nei formati di seguito elencati: DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 44 04.49.09.303 | cm 5 x 5 (corrispondente ad una superficie attiva di 25 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 45 04.49.09.306 | cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 46 04.49.09.309 | cm 15 x 15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 47 04.49.12.403 | medicazioni in gel idrofilo (classe M040405 - Cnd) medicazioni in forma di gel (con o senza supporto) a base di polimeri idrofili (in genere, dell'amido) con un contenuto di acqua superiore al 70% (fino all' 85%), sono indicate per lesioni superficiali e di media profondità, con presenza di tessuto di granulazione; sono specifiche per lesioni cutanee necrotiche e/o fibrinose che necessitano di idratazione e/o detersione e sbrigliamento, manifestano un blando effetto anestetico; sono controindicate nelle lesioni infette e con intensa essudazione DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDICAZIONI IN ARGENTO (classe M04040801/02- Cnd): medicazioni in tessuto-non-tessuto (o altro supporto) con presenza di Ag in varie forme (argento metallico micronizzato, ione argento, argento nano-cristallino); sono indicate per la gestione di lesioni infette, ad evidente rischio di infezione e in quelle in cui l'eccessiva carica batterica provoca un ritardo nella guarigione ("colonizzazione critica" o "pre-infezione"). Possono presentarsi in combinazione con altre sostanze attive come schiume di poliuretano o alginati (in grado di cedere Ag), ma si ritiene prevalente l'attività battericida dell'Ag presente. In genere, vanno usate inizialmente per un periodo non superiore a due settimane prima di una nuova valutazione delle condizioni della lesione. Prescrivibili nei formati di seguito elencati: DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 48 04.49.15.503 | cm 15 x 15 (corrispondente ad una superificie attiva di 225 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 49 04.49.15.506 | cm 10 x 10 (corrispondente ad una superificie attiva di 100 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 50 04.49.15.509 | cm 10 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDICAZIONI IN POLIURETANO (classe M040406 - Cnd): medicazioni primarie e secondarie a base di poliuretano in quantità prevalente, associato o meno ad altre sostanze, (preferenzialmente prive di bordi adesivi se destinate agli assistiti che presentano la cute perilesionale fragile); si presentano in forma di schiuma pluristratificata (semplice, idrocellulare, idropolimero) o a base di poliuretano in forma gelificata; sono indicate per il trattamento di lesioni a spessore parziale o totale a media secrezione; i liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all'interno del tampone di schiuma che si conforma perfettamente al letto della lesione e alle diverse sedi anatomiche del corpo; devono ritenere gli essudati assorbiti senza disperderli anche quando sottoposte a pressione;lo spessore della schiuma crea un effetto cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce le necessaria protezione. Controindicate per lesioni non essudanti con fondo secco ed in associazione con agenti ossidanti (ad esempio, acqua ossigenata). Prescrivibili nei formati di seguito: |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 51 04.49.18.603 | cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 52 04.49.18.606 | cm 10 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 53 04.49.18.609 | cm 15 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 300 cm2 +/- 10%) |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 54 04.49.21.633 | medicazione cavitaria indicata per il trattamento delle lesioni profonde che riguardano i piani dal sottocutaneo al fasciale fino al muscolare ed al tendineo; può essere costituita da differenti materiali ma deve essere concepita per essere introdotta integralmente nella lesione per le operazioni di riempimento o "zaffatura" (unità di misura per il confronto e le valutazioni: volume in cm3) DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 55 04.49.24.703 | medicazioni costituite da garze e sostanze ad azione emolliente (classi M02030201 e M02030299 - Cnd) medicazioni costituite da un supporto di garza di cotone a rete sottile (tessuto di acetato di cellulosa o altro materiale) impregnata con petrolato bianco, vaselina o paraffina. Le misure devono essere scelte in base alla superficie corporea esposta al trattamento e riportate in dettaglio nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Prescrivibili esclusivamente ad assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RN0570 - epidermolisi bollosa ereditaria). DM.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Lotto n. 56 04.49.27.903 | rete elastica tubolare costituita da gomma naturale (circa 25-30% del peso) ricoperta da piccole e sottili catene di poliammide (circa 65-70% del peso) in modo da non essere a contatto con la cute anche alla massima estensione; indicata per mantenere una medicazione in posizione senza l'utilizzo di collanti o nastri e necessaria per gli assistiti soggetti a frequenti sostituzioni della stessa; le dimensioni e la lunghezza devono essere esplicitamente precisate nella prescrizione specialistica in relazione alle esigenze dell'assistito. Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RL0030 - pemfigo - RL0040 - pemfigoide bolloso - RN0570 - epidermolisi bollosa ereditaria DM.2017 |  |  |  |  |  |