Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI SCIACCA

# Attrezzatura odontoiatrica per poliambulatorio di Sciacca

# ALLEGATO “A”

Mobili odontoiatrici porta strumenti

- - N 4 moduli da 50 cm ciascuno, struttura in metallo, piano in materiale facilmente disinfettabile e resistente ai graffi agli urti;

n 01 modulo con lavello integrato in ceramica, rubinetto miscelatore azionabile a pedale

n 01 modulo porta strumenti con anta e ripiano

n 02 moduli con cassetti provvisti di divisori porta strumenti in PST atossico e di varie forme

- N 02 moduli pensili in metallo da 50 cm  con ante metalliche o a vetro scorrevoli

- N 02 servo-mobili con ruote da 50 cm struttura in metallo con cassetti in metallo e divisori portastrumenti in PTS atossico varie forme

Poltrona odontoiatrica

Conformazione e materiali tali che limitino la contaminazione ne facilitino il lavaggio e la disinfezione ,seduta priva di cuciture ,materiali antibatterici e antigraffio copertura di protezione dei servomeccanismi;

  - comandi poltrona su tre punti, lato operatore con display touch screen, lato assistente e al pedale tali da permettere le varie posizioni della poltrona e degli strumenti rotanti;

- Poggiatesta multi articolato in varie posizioni;

  - Programmazione delle posizione della poltrona e dei programmi di lavoro in modalità multi operatore con display touch screen;

  - Faretra a 5 cordoni led;

  - Modulo siringa aria acqua con led con beccuccio estraibile;

  - N 03 Turbina fibra ottica con attacco Multiflex led;

  - N 03 Manipolo contrangolo anello azzurro fibra ottica con sistema push;

  - N 02 Manipolo contrangolo anello verde fibra ottica con sistema push;

  - N 03 Manipolo contrangolo anello rosso fibra ottica con sistema push;

  - Modulo micromotore led ad induzione spray integrato con modalità endodonzia;

  - Modulo ablatore con fibra ottica per tartaro regolazione potenza e spray acqua e n 06 punte per ablazione sopragengivale;

  - Tavoletta porta trays struttura in ABS con tappetino in silicone asportabile e sterilizzabile;

  - Regolazione indipendente dell’acqua sui singoli strumenti;

  - Pulsante on off fibra ottica strumenti;

-	Pedaliera multifunzione dotata di reostato e regolazione acqua strumenti rotanti;

-	Comando posizione poltrona inversione senso di rotazione micromotore con segnalazione;

  - Tavoletta assistente montata su braccio articolato con aspiratore, siringa aria acqua e comandi acqua al bicchiere, alla bacinella nonché i movimenti poltrona;

  - Gruppo idrico solidale alla poltrona e bacinella ruotabile;

  - Sistema integrato di disinfezione dei circuiti idrici, degli spray e degli strumenti, presenza filtri in conformità alle linee guida ministeriali per la prevenzione della legionella.

- Sistema di filtraggio dell’acqua all’ingresso;

- Sistema di disinfezione degli aspiratori con disinfettante e antischiumogeno integrato alla poltrona stessa;

  - Sistema aspiratore/raccoglitore di amalgama ai sensi delle leggi vigenti (Regolamento UE 2017/852 del 01/01/2019) e dei metalli pesanti

- Lato lavoro operatore destro

- Monitor integrato con telecamera led ad alta risoluzione

  - Lampada operativa a led con intensità regolabile illuminazione da 5000 a 30000 lux in diversi livelli con accensione no touch per ridurre contaminazione e modalità compositi tale da evitarne l’indurimento durante le otturazioni

  - Lampada fotopolimerizzante incorporata

  - Seggiolino operatore ed assistente

Apparecchio radiografico

- Tubo radiogeno con braccio estensibile fissato al muro

- Generatore di raggi ad alta frequenza

- Tensione al tubo 70kV

- Corrente anodica 8 mA

- Centralina comando con visualizzazione tempo di esposizione

- Possibilità di uso con RVG (radiovideografia)

- Diametro del cono massimo 6 cm

- Distanza fuoco pelle maggiore di 20 cm

- Presenza del collimatore rettangolare per riduzione della dose

Sistema sensore RVG

o	Sensore ad alta risoluzione dimensione pixel 19,5 µm

o	Porta USB 2.0

o	Formato dimensione 31*42 mm

o	Risoluzione >20 Ip/mm

o	Dimensione immagine 1324*1842 pixel

o	Risoluzione immagine 2,4 mega pixel

o	Computer portatile per visione rx

Strumentario

o	N 05 pinze togli bande

o	N 05 spingi bande

o	N 04 pinze tra becchi

o	N 04 pinze universali

o	N 15 specchietti al rodio misura grande

o	N 15 specilli

o	N 10 sonde parodontali

o	N 15 pinzette di college

o	N 10 spatole Hideman

o	N 10 spatole per cemento

o	N 10 otturatori a palla

o	N 06 pinze porta aghi

o	N 06 leve dritte

o	N 03 leve curve lato dx

o	N 03 leve curve lato sx

o	N 03 Pinze molari superiori di destra

o	N 03 Pinze molari superiori di sinistra

o	N 03 Pinze premolari superiori

o	N 03 Pinze incisivi superiori

o	N 03 pinze ottavi superiori

o	N 03 pinze a baionetta

o	N 03 pinze molari inferiori dx

o	N 03 pinze molari inferiori sx

o	N 03  pinze ottavi inferiori

o	N 03 pinze incisivi inferiori

o	N 03 pinze radici inferiori

o	N 04 scollatori di Prichard

o	N 04 pinze molare da latte inferiore

o	N 04 pinza molari da latte superiore

o	N 04 pinze radici denti da latte superiore

o	N 04 pinze radici denti da latte inferiore

o	N 04 pinze incisivi da latte superiore

o	N 04 pinze incisivi da latte inferiore

Box Aspirante rifinitura protesi

o	Struttura in metallo

o	Schermo protettivo

o	Sistema aspirante integrato con filtro e sacchetto per accumulale la polvere di lavorazione

o	Illuminazione interna

o	Spazzola lucidante

o	Micromotore per rifinitura protesi