## Capitolato Tecnico per la fornitura, in acquisto o con la formula del C/Deposito, di protesi vascolari in poliestere knitted (Dacron), cateteri arteriosi tipo Fogarty per tromboembolectomia, Dispositivi vari (feltri chirurgici in PTFE, Valvulotomi per Chirurgia Vascolare, Patch Vascolari in Pericardio Bovino)

## Capitolato Tecnico per la fornitura di protesi vascolari in poliestere knitted (Dacron) a porosità zero impregnate con fabbisogno calcolato su base annuale e da disporre in conto deposito. CPV: 33184200-5

## Fornitura.

## 1 – Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di protesi vascolari sintetiche in poliestere knitted (Dacron), a porosità zero, impregnate con sostanze biologiche riassorbibili, destinate all’impiego in interventi di chirurgia vascolare, comprendenti ricostruzioni arteriose maggiori.

## 2 – Caratteristiche generali

Le protesi offerte devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Dispositivo medico impiantabile

- Materiale di fabbricazione: Poliestere ( Dacron )

- Struttura: tessuta ( knitted )

- Porosità nominale: zero

- Impregnazione biologica riassorbibile

- Utilizzo clinico documentato in ambito aortico e periferico

## 3 – Struttura e prestazioni del materiale

La protesi deve essere realizzata in Dacron tessuto ad alta compattezza, tale da garantire:

- Elevata stabilità dimensionale

- Resistenza alla dilatazione nel tempo

- Elevata resistenza alla trazione longitudinale e circonferenziale

- Ottima maneggevolezza intraoperatoria

- Assenza di rilascio di fibre o particolato

La struttura del tessuto deve essere idonea a garantire un comportamento meccanico stabile anche in condizioni di alta pressione arteriosa.

## 4 – Porosità

- La protesi deve essere a porosità zero

- Deve risultare impermeabile al sangue sin dal momento dell’impianto

- Non deve richiedere alcuna procedura di “pre-clotting”

- La porosità zero deve essere garantita dal processo produttivo e dall’impregnazione e dichiarata dal fabbricante nella documentazione tecnica

## 5 – Impregnazione

La protesi deve essere impregnata con sostanza biologica riassorbibile, a scelta tra:

- Gelatina di collagene

- Albumina

L’impregnazione deve:

- Garantire emostasi immediata

- Favorire la sigillatura dei fori di sutura

- Essere completamente riassorbibile

- Non interferire con l’integrazione tissutale

- Essere compatibile con pazienti sottoposti a terapia anticoagulante

## 6 – Conformazioni richieste

Le protesi devono essere disponibili nelle seguenti conformazioni:

- Tubolari rette

- Biforcate (a “Y” simmetriche)

## 7 – Sterilizzazione e confezionamento

- Dispositivo monouso

- Sterilizzazione mediante:

  - Ossido di etilene (EtO) o metodo equivalente validato

- Confezionamento sterile in involucro singolo a barriera multipla

## 8 – Requisiti di sicurezza e biocompatibilità

Il prodotto deve risultare:

- Non tossico

- Non pirogeno

- Biocompatibile secondo norme ISO applicabili

- Idoneo all’impianto permanente

## 9 – Conformità normativa

Il prodotto deve essere conforme a:

- Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)

- Marcatura CE come:

  - Dispositivo medico impiantabile di Classe III

Devono essere forniti:

- Dichiarazione UE di conformità

- Scheda tecnica dettagliata

## 10 – Tracciabilità

Ogni protesi deve garantire completa tracciabilità mediante:

- Numero di lotto

- Data di produzione

- Data di scadenza

- Identificazione univoca del modello

## 11 – Etichettatura

L’etichettatura deve riportare chiaramente:

- Nome o marchio del fabbricante

- Tipologia di protesi

- Materiale

- Dimensioni

- Lotto e scadenza

- Simboli normativi previsti

## 12 – Dimensioni

Dev’essere garantita la disponibilità di un’ampia gamma dimensionale, comprendente:

- Lunghezze variabili o standardizzate per uso aortico e periferico

Le dimensioni devono essere chiaramente riportate sull’etichettatura primaria e secondaria.

Il fabbisogno di tipologie, di calibri e lunghezze calcolato su base annuale è il seguente:

| Protesi vascolare retta – calibro 16 mm Lunghezza ≥30 cm | 6 |
| --- | --- |
| Protesi vascolari retta – calibro 18 mm Lunghezza ≥30 cm | 6 |
| Protesi vascolari retta – calibro 20 mm Lunghezza ≥30 cm | 6 |
| Protesi vascolari biforcate Diametro aortico 16 mm, Diametro iliaco/femorale 8 mm Lunghezza ≥40 cm | 12 |
| Protesi vascolari biforcate Diametro aortico 18 mm, Diametro iliaco/femorale 9 mm Lunghezza ≥40 cm | 12 |
| Protesi vascolari biforcate Diametro aortico 20 mm, Diametro iliaco/femorale 10 mm Lunghezza ≥40 cm | 10 |

Capitolato Tecnico per la fornitura di cateteri arteriosi tipo Fogarty per tromboembolectomia con fabbisogno calcolato su base annuale e da disporre in acquisto. CPV: 33141200-2

## 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura annuale di cateteri arteriosi tipo Fogarty per tromboembolectomia, destinati all’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare.

## 2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

### 2.1 Requisiti generali

- Cateteri sterili, monouso

- Certificazione CE MDR (Reg. UE 2017/745)

- Conformità ISO 10555 (cateteri intravascolari)

- Sterilizzazione: EO o equivalente

- Confezionamento singolo sterile

- Etichettatura conforme (lotto, scadenza, UDI)

### 2.2 Caratteristiche

- Catetere a palloncino per rimozione trombi/emboli

- Palloncino:

  - in lattice o materiale sintetico ad alta resistenza

  - bassa compliance o controllata

- Lume singolo per gonfiaggio con raccordo Luer Lock

- Versione a due vie con possibilità di inserimento su guida angiografica

- Punta atraumatica arrotondata

- Elevata flessibilità e memoria elastica

- Elevata resistenza alla rottura del palloncino

- Codice colore associato alle diverse misure, confezione singola e sterile in tubo rigido di materiale plastico lunghezza 60 - 80 cm

### 2.3 Gamma richiesta

Il fornitore deve offrire gamma completa comprendente misure da 2 a 7 French:

- versioni con guida (doppio lume over-the-wire)

- con marcatori radiopachi

Quantitativi stimati su base annuale

|  | Catetere per embolectomia arteriosa a una via | Totale 120 |
| --- | --- | --- |
| - Misura 2 Fr |  | 20 |
| - Misura 3 Fr |  | 40 |
| - Misura 4 Fr |  | 40 |
| - Misura 5 Fr |  | 15 |
| - Misura 6 Fr |  | 5 |
|  | Catetere per embolectomia arteriosa a due vie con possibilità di inserimento su guida angiografica lunghezza 80 cm. | Totale 20 |
| - Diametro 3 Fr |  | 10 |
| - Diametro 4 Fr |  | 10 |

Capitolato Tecnico per la fornitura di Dispositivi vari (feltri chirurgici in PTFE, Valvulotomi per Chirurgia Vascolare, Patch Vascolari in Pericardio Bovino) per la chirurgia vascolare.

## A) Fornitura di feltri chirurgici in PTFE. CPV: 33190000-8

### 1. Oggetto della fornitura

Fornitura, in somministrazione, di Feltri chirurgici in PTFE sterili, monouso, destinati all’impiego in chirurgia per il rinforzo di tessuti fragili e il supporto delle linee di sutura.

Uso clinico principale:

- Chirurgia cardiovascolare

- Chirurgia vascolare

### 2. Caratteristiche tecniche minime obbligatorie

I prodotti offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi:

#### Materiale

- PTFE (politetrafluoroetilene) ad elevata biocompatibilità

- Struttura:

  - non riassorbibile

  - permeabilità all’acqua 1700 ml/ cm²x min, trattato con sostanza acida.

- Elevata resistenza alla trazione

- Elevata capacità di distribuzione della tensione della sutura

- Stabilità dimensionale

- Biocompatibilità certificata (ISO 10993)

- Atossicità e non pirogenicità

#### Formato e dimensioni

- Disponibilità in dimensioni:

  - Quadrate (10x10 cm o equivalenti)

- Spessore 1,5 mm – 2 mm.

#### Sterilità

- Sterili

- Metodo di sterilizzazione dichiarato (EO o radiazioni)

- Confezionamento in doppio involucro sterile

#### Confezionamento

- Monodose

- Etichettatura conforme a MDR 2017/745

## 3. quantitativi richiesti su base annua Totale 4

## B) Fornitura di Valvulotomi per Chirurgia Vascolare: CPV: 33184200-5

## 1. Oggetto della fornitura

Fornitura in somministrazione di Valvulotomi chirurgici destinati alla sezione delle valvole venose in procedure di bypass (es. bypass femoro-distale con vena safena).

Ambiti d’uso:

- Chirurgia vascolare periferica

## 2. Caratteristiche tecniche minime

Valvulotomo con catetere idrofilico, autoespandibile, autocentrante, autocalibrante e autodimensionante per la rimozione delle valvole della vena safena; possibilità di trattare vasi di diametri compresi da 1,5mm e 6mm con un dispositivo di un’unica misura e senza necessità di regolare l'apertura delle lame. Corredato da un port per l'irrigazione del vaso. Lunghezza operativa circa 100cm.

### 2.1 Caratteristiche funzionali

Il valvulotomo deve garantire:

- Elevata precisione di taglio delle valvole venose

- Minimo traumatismo sulla parete vasale

- Controllo e scorrevolezza durante l’avanzamento

- Punta atraumatica

- Sistema di taglio efficiente e sicuro

### 2.2 Sterilità

- Dispositivo sterilo monouso

- Metodo di sterilizzazione dichiarato (EO o radiazioni)

- Doppio confezionamento sterile

### 2.3 Sicurezza

- Riduzione del rischio di dissezione vascolare

- Stabilità della lama durante l’uso

- Assenza di rilascio particolato

## 3. quantitativi richiesti su base annua Totale 15

## C) Fornitura di Patch Vascolari in Pericardio Bovino: CPV: 33184200-5

## 1. Oggetto della fornitura

Fornitura in somministrazione di Patch vascolari biologiche in pericardio bovino, trattate e sterilizzate, destinate al rimodellamento e alla ricostruzione vascolare.

Principali ambiti di utilizzo:

- Chirurgia vascolare (carotide, arterie periferiche)

- Chirurgia cardiovascolare

- Endoarteriectomia carotidea

- Ricostruzioni e ampliamenti vascolari

## 2. Caratteristiche tecniche minime

### 2.1 Materiale

- Pericardio bovino di origine certificata

- Trattato con sistemi idonei a:

  - garantire stabilità biologica

  - ridurre immunogenicità

- Assenza di componenti tossici o residui dannosi (es. glutaraldeide residua entro limiti di sicurezza)

### 2.2 Proprietà funzionali

Il dispositivo deve garantire:

- Elevata resistenza meccanica

- Elasticità e compliance simile al tessuto vascolare

- Buona capacità di sutura (resistenza allo strappo)

- Ridotta trombogenicità

- Elevata emocompatibilità

- Ridotto rischio di calcificazione

- Facilità di manipolazione e modellabilità intraoperatoria

### 2.3 Configurazione e dimensioni

- Patch disponibili in varie dimensioni.

2.4 Trattamento e conservazione

- Pronto all’uso oppure da reidratare

- Soluzione di conservazione sicura e dichiarata

- Tempo di preparazione minimo

### 2.5 Sterilità

- Dispositivo sterile

- Metodo di sterilizzazione dichiarato

- Confezione sterile a barriera multipla

### 2.6 Confezionamento

- Monouso

- Etichettatura conforme MDR

- Indicazione chiara di:

  - misura

  - lotto

  - data di scadenza

|  | quantitativi richiesti su base annua | Totale 10 |
| --- | --- | --- |
| - Dimensione | 1 cm x 10 cm | 2 |
| - Dimensione | 0.8 cm x 8 cm | 8 |